УТВЕРЖДАЮ: Технический директор

Дата утверждения: 15.09.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 01.10.2025

# Инструкция по охране труда для оператора станков с числовым программным управлением

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда для операторов станков с числовым программным управлением (далее — ЧПУ), занятых на токарных, фрезерных и токарно-фрезерных обрабатывающих центрах цеха №1 Ковровской площадки.

1.2. К самостоятельной работе оператором станка с ЧПУ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам работы и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.

1.3. Повторный инструктаж оператор проходит не реже одного раза в шесть месяцев, внеплановый — при изменении технологического процесса, замене станка или управляющей программы, а также после происшествия, связанного с нарушением требований охраны труда.

1.4. Оператор обязан знать устройство и принцип работы закреплённого станка, порядок аварийной остановки, места расположения кнопок «Стоп» и «Аварийный останов», а также требования настоящей инструкции и инструкции ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов».

1.5. Во время работы на оператора могут воздействовать: вращающиеся и движущиеся части станка; отлетающая стружка; смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ); шум и вибрация; недостаточная освещённость рабочей зоны; острые кромки заготовок и инструмента.

1.6. Оператору выдаются средства индивидуальной защиты (далее — СИЗ) в соответствии с нормами выдачи: защитные очки, средства защиты органов слуха, спецодежда с плотными манжетами, защитная обувь. Работа без СИЗ запрещается.

1.7. На рабочем месте запрещается курить, принимать пищу, хранить личные вещи вне отведённых мест. За нарушение требований настоящей инструкции оператор несёт ответственность в порядке, установленном правилами внутреннего трудового распорядка.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом смены оператор надевает спецодежду, застёгивает манжеты рукавов, убирает волосы под головной убор, при работе со станками с открытой рабочей зоной надевает защитные очки.

2.2. Оператор осматривает рабочее место, убирает посторонние предметы, проверяет достаточность освещения и отсутствие посторонних лиц в рабочей зоне станка.

2.3. Оператор проверяет исправность ограждений зоны обработки, блокировок дверей рабочей камеры, кнопки аварийного останова и сигнализации станка. При обнаружении неисправности работа не начинается, о неисправности сообщается мастеру участка.

2.4. Оператор проверяет надёжность крепления заготовки и режущего инструмента по управляющей программе и технологической карте на деталь, соответствие применяемого инструмента указанному в карте.

2.5. Перед первым запуском новой управляющей программы оператор выполняет пробный прогон в одиночном покадровом режиме при закрытой рабочей камере без подачи на деталь, чтобы проверить корректность траектории движения.

2.6. Оператор проверяет уровень и состояние СОЖ, отсутствие течей масла и охлаждающей жидкости из-под станка.

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Оператор находится за пределами рабочей зоны станка и не открывает дверь рабочей камеры до полной остановки шпинделя и движущихся частей.

3.2. Замена заготовки, инструмента и удаление стружки производятся только при остановленном станке и отключённой подаче. Удаление стружки руками запрещается — используется крючок или щётка.

3.3. Оператору запрещается снимать, отключать или блокировать ограждения, блокировки дверей и защитные экраны станка, а также вносить изменения в управляющую программу без согласования с инженером-технологом.

3.4. При обработке партии оператор контролирует размеры детали в соответствии с картой контроля технологической карты и выборочно измеряет параметры не реже, чем указано в технологической карте на деталь.

3.5. При отклонении контролируемого параметра от нормы оператор останавливает обработку партии, сообщает мастеру участка и не передаёт детали на следующую операцию до выяснения причины отклонения.

3.6. Оператору запрещается покидать рабочее место при работающем в автоматическом режиме станке дольше времени, установленного мастером участка для конкретной операции.

3.7. При появлении постороннего шума, запаха гари, повышенной вибрации или искрения в зоне электрошкафа станка оператор останавливает станок кнопкой «Стоп» и сообщает о неисправности мастеру участка либо дежурному электрику, не пытаясь устранить неисправность самостоятельно.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении опасности травмирования, поломке инструмента, заклинивании заготовки или возгорании оператор немедленно нажимает кнопку «Аварийный останов» станка.

4.2. При получении травмы оператор или очевидец происшествия немедленно сообщает мастеру участка и начальнику цеха, вызывает медицинского работника, при необходимости оказывает первую помощь пострадавшему до его прибытия.

4.3. При возгорании оператор обесточивает станок, задействует первичные средства пожаротушения при отсутствии угрозы для жизни, сообщает о пожаре начальнику цеха и действует по внутреннему плану оповещения.

4.4. При проливе СОЖ или масла оператор ограждает место пролива, предупреждает работающих рядом сотрудников и сообщает мастеру участка для организации уборки.

4.5. О каждом происшествии, связанном с нарушением требований охраны труда, составляется акт в установленном порядке; станок, при котором произошло происшествие, к дальнейшей работе не допускается до выяснения причин и устранения неисправности.

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании смены оператор останавливает станок, отводит инструмент и подвижные узлы в безопасное положение, отключает станок от сети в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.2. Оператор убирает стружку и отходы из рабочей зоны, приводит в порядок рабочее место, инструмент и оснастку сдаёт в инструментальную кладовую в порядке, установленном документом ИНСТР-ИНСТРУМЕНТ-001.

5.3. Оператор снимает СИЗ; при загрязнении спецодежды маслом или СОЖ сдаёт её на стирку в установленном на площадке порядке.

5.4. Обо всех замечаниях по состоянию станка, инструмента и оснастки, возникших в течение смены, оператор докладывает мастеру участка и делает запись в сменном задании.

5.5. Мытьё рук и открытых участков кожи по окончании работы обязательно перед приёмом пищи и по завершении смены.