УТВЕРЖДАЮ: Технический директор

Дата утверждения: 08.10.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 20.10.2025

# Инструкция по охране труда для термиста

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда для термистов цеха №3 (термического) Пермской площадки, занятых на печи шахтной закалочной СШЗ-6.6/9 и установке токов высокой частоты (далее — ТВЧ) ВЧГ7-60/0,066 для закалки шеек валов.

1.2. К самостоятельной работе термистом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам работы и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.

1.3. Повторный инструктаж термист проходит не реже одного раза в три месяца в связи с работой в цехе №3 в три смены на опасном производственном участке; внеплановый инструктаж проводится при изменении технологического режима, после ремонта печи или установки ТВЧ, а также после происшествия.

1.4. Термист обязан знать устройство печи и установки ТВЧ по их паспортам (ПС-ОС-0812 и ПС-ОС-1155), порядок аварийной остановки, места расположения кнопок аварийного останова, а также порядок эксплуатации и остановки печей, установленный регламентом ТЕХ-РЕГЛ-003.

1.5. На термиста могут воздействовать: высокая температура нагретых деталей, поверхностей печи и закалочной среды; открытое пламя и раскалённый металл; брызги закалочного масла; электромагнитное поле в зоне индуктора установки ТВЧ; поражение электрическим током при повреждении электрооборудования; пары закалочного масла.

1.6. Термисту выдаются СИЗ в соответствии с нормами выдачи: термостойкая спецодежда, краги, защитный лицевой щиток или очки с термостойким покрытием, специальная обувь с жаростойкой подошвой. Работа без СИЗ запрещается.

1.7. Спецодежда термиста должна быть из хлопчатобумажной или иной негорючей ткани; ношение синтетической одежды под спецодеждой запрещается из-за риска её оплавления при контакте с открытым пламенем или раскалённым металлом.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Термист надевает исправную термостойкую спецодежду, застёгивает манжеты рукавов, проверяет исправность лицевого щитка и краг.

2.2. Термист проверяет готовность печи и установки ТВЧ к работе: исправность приборов контроля температуры, сигнализации, блокировок дверей загрузочного окна и вентиляции согласно паспортам оборудования.

2.3. Термист проверяет уровень закалочного масла в баке, отсутствие в нём воды и посторонних включений; попадание влажной детали или воды в горячее масло вызывает выброс масла и ожоги.

2.4. Перед включением установки ТВЧ термист проверяет исправность защитного заземления и отсутствие повреждений подводящих кабелей в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

2.5. Термист проверяет наличие и исправность первичных средств пожаротушения у закалочной ванны с маслом (порошковый или углекислотный огнетушитель, кошма).

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Загрузка и выгрузка деталей из печи и закалочной ванны производятся специальными клещами, крючками или иной оснасткой; выполнение операции незащищёнными руками запрещается.

3.2. При работе на установке ТВЧ термист не прикасается к индуктору и токоведущим частям контура во время подачи высокочастотного напряжения и не оставляет установку под напряжением без наблюдения.

3.3. Термист контролирует температурный режим печи по показаниям приборов в соответствии с технологической картой на деталь и регламентом ТЕХ-РЕГЛ-003; отклонение от заданного режима фиксируется и доводится до сведения мастера участка.

3.4. Погружение деталей в закалочную ванну производится плавно, без резких движений, исключающих разбрызгивание горячего масла; термист находится сбоку от ванны, а не над ней.

3.5. Вытяжная вентиляция над закалочной ванной и печью должна работать непрерывно в течение всей операции закалки; работа при неисправной или отключённой вентиляции запрещается.

3.6. Остановка печи производится по согласованию с главным механиком в порядке, установленном регламентом ТЕХ-РЕГЛ-003; самовольная остановка или изменение режима работы печи запрещается.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возгорании закалочного масла термист обесточивает установку, применяет порошковый или углекислотный огнетушитель либо кошму; тушение горящего масла водой запрещается ввиду опасности выброса пламени.

4.2. При термическом ожоге термист или очевидец охлаждает повреждённый участок проточной холодной водой не менее 15 минут, накладывает асептическую повязку, вызывает медицинского работника.

4.3. При коротком замыкании или повреждении электрооборудования установки ТВЧ термист обесточивает установку главным выключателем, ограждает опасную зону и вызывает дежурного электрика; прикасаться к повреждённому оборудованию до снятия напряжения запрещается.

4.4. При обнаружении течи закалочного масла из бака термист прекращает работу, сообщает мастеру участка и главному механику, ограждает место утечки для предотвращения проскальзывания и возгорания.

4.5. О каждом происшествии на участке термист сообщает начальнику цеха и инженеру по охране труда; оборудование, при котором произошло происшествие, к дальнейшей работе не допускается до выяснения причин.

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании смены термист прекращает загрузку печи, доводит текущий цикл термообработки до завершения либо передаёт его сменщику с записью параметров в сменном задании.

5.2. Остановка печи или перевод её в дежурный режим производится в порядке, установленном регламентом ТЕХ-РЕГЛ-003.

5.3. Термист убирает рабочее место, проверяет отсутствие открытых источников огня и раскалённых деталей вне печи, приводит в порядок инструмент и оснастку.

5.4. О выявленных за смену неисправностях печи, установки ТВЧ или вентиляции термист делает запись в сменном задании и докладывает мастеру участка.

5.5. Термист снимает СИЗ, моет руки и лицо; при попадании масла на спецодежду сдаёт её на стирку в установленном на площадке порядке.