УТВЕРЖДАЮ: Технический директор

Дата утверждения: 23.01.2026

# Разбор инцидента: поломка инструмента и остановка станка Haas VF-2 из-за ошибки в управляющей программе

## 1. Событие

1.1. Дата и время: 19.01.2026, 09:42, первая смена.

1.2. Место: Ковровская площадка, цех №1, токарно-фрезерный, участок ЧПУ.

1.3. Оборудование: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр Haas VF-2, инвентарный номер ОС-1203.

1.4. Выполнявшаяся операция: 025 фрезерная (шпоночный паз) по технологической карте ТК-45.67.89, ред. 1, деталь «Вал выходной редуктора Р-160», партия 40 шт., заказчик АО «Редмаш».

## 2. Хронология

2.1. 09:15 — наладчик загрузил в стойку станка исправленную управляющую программу операции 025: накануне в программу внесена правка для устранения задира по шпоночному пазу.

2.2. 09:20 — исправленная программа запущена без предварительного прогона в режиме покадровой отработки и без сверки со вспомогательным листом наладки.

2.3. 09:42 — на третьей детали партии фреза торцевая ø63 (5 зубьев) вошла в контакт с прижимным элементом приспособления на ускоренной подаче: в исправленной программе не была скорректирована координата плоскости холостых перемещений.

2.4. 09:42 — сработала защита по току шпинделя, станок остановился аварийно. Фреза разрушена, повреждена державка приспособления.

2.5. 09:45 — наладчик отключил станок кнопкой аварийного останова и доложил мастеру участка.

2.6. 10:30 — мастер участка оформил заявку на ремонт, к осмотру привлечён представитель отдела главного механика.

2.7. 14:10 — станок возвращён в работу после замены фрезы и правки приспособления, проверка по контрольной детали пройдена.

## 3. Последствия

3.1. Простой станка: 4 часа 28 минут (09:42–14:10).

3.2. Брак: 1 заготовка детали 45.67.89 деформирована при столкновении и списана в металлолом.

3.3. Повреждена оснастка: прижимной элемент приспособления, замена силами цеха.

3.4. Сменное задание участка ЧПУ на 19.01.2026 выполнено не полностью: недодано 5 деталей по партии 45.67.89.

3.5. Отгрузка заказчику не сорвана: остаток партии довыпущен 20.01.2026.

## 4. Непосредственная причина

4.1. В управляющей программе после правки не скорректирована координата плоскости холостых (ускоренных) перемещений, из-за чего инструмент задел приспособление на подаче, отличной от рабочей.

## 5. Коренная причина (5 почему)

Почему остановился станок? Потому что фреза столкнулась с приспособлением на ускоренной подаче.

Почему фреза столкнулась с приспособлением? Потому что в исправленной программе осталась неверная координата холостого перемещения.

Почему координата осталась неверной? Потому что наладчик не выполнил прогон программы в покадровом режиме перед первым запуском на партии.

Почему прогон не выполнен? Потому что порядок ввода правок управляющих программ в эксплуатацию не требует обязательной покадровой проверки и не закреплён отдельным пунктом рабочей инструкции участка.

Почему это не закреплено? Потому что действующие рабочие инструкции участка ЧПУ описывают работу по готовой программе и не охватывают порядок внесения и проверки правок.

## 6. Что сработало и что не сработало

6.1. Сработало: защита по току шпинделя остановила станок до более серьёзного повреждения шпиндельного узла.

6.2. Сработало: наладчик своевременно доложил мастеру участка, простой зафиксирован и заявка на ремонт оформлена в течение часа.

6.3. Не сработало: отсутствие обязательной покадровой проверки правленой программы перед запуском на партии.

6.4. Не сработало: вспомогательный лист наладки не содержал отметки о необходимости проверки координат холостых перемещений после правки программы.

## 7. Мероприятия

| № | Мероприятие | Ответственная роль | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввести обязательную покадровую проверку управляющей программы после каждой правки перед запуском на партии | Главный технолог | 02.02.2026 |
| 2 | Дополнить рабочую инструкцию участка ЧПУ порядком внесения и проверки правок управляющих программ | Начальник цеха | 09.02.2026 |
| 3 | Восстановить прижимной элемент приспособления, провести внеплановый осмотр аналогичной оснастки на участке ЧПУ | Главный механик | 26.01.2026 |
| 4 | Провести инструктаж наладчиков участка ЧПУ по новому порядку проверки программ | Мастер участка | 09.02.2026 |

## 8. Контроль исполнения

8.1. Отметки о выполнении мероприятий вносятся в журнал контроля мероприятий цеха №1.

8.2. Повторную проверку выполнения проводит главный механик до 16.02.2026, результат докладывается техническому директору.