УТВЕРЖДАЮ: Технический директор

Дата утверждения: 19.05.2026

# Разбор инцидента: падение заготовки при перемещении краном в цехе №2, микротравма

## 1. Событие

1.1. Дата и время: 14.05.2026, 11:05, первая смена.

1.2. Место: Ковровская площадка, цех №2, шлифовально-доводочный, круглошлифовальный участок.

1.3. Объект перемещения: заготовка вала — круг ø80, длина 420 мм (заготовка под деталь 45.67.89), масса около 16 кг, перемещалась мостовым краном участка от места приёмки к станку 3М151 (ОС-1066) на межоперационный склад.

1.4. Пострадавший: слесарь механосборочных работ участка, микротравма стопы, без потери трудоспособности.

## 2. Хронология

2.1. 10:58 — крановщик по указанию мастера участка застроповал связку из шести заготовок цепным стропом для перемещения от зоны приёмки к станку ОС-1066.

2.2. 11:00 — строповка выполнена в одну ветвь без применения текстильных подкладок под грани заготовок, что не соответствует утверждённой схеме строповки.

2.3. 11:04 — при подъёме связки на высоту около 0,5 м одна из заготовок выскользнула из-под цепи стропа.

2.4. 11:05 — заготовка упала на пол участка и коснулась стопы слесаря, находившегося рядом с зоной перемещения груза.

2.5. 11:06 — крановщик немедленно опустил и застопорил груз, оповестил мастера участка.

2.6. 11:15 — пострадавший осмотрен фельдшером здравпункта площадки: диагностирован ушиб стопы без перелома, потери трудоспособности не потребовалось.

2.7. 11:30 — работа крана на участке приостановлена мастером до проверки схемы строповки и повторного инструктажа крановщика.

2.8. 13:00 — кран допущен к дальнейшей работе после проверки исправности грузозахватных приспособлений и подтверждения знания схемы строповки крановщиком.

## 3. Последствия

3.1. Простой участка по перемещению заготовок краном: 1 час 30 минут (11:30–13:00).

3.2. Брак: заготовка после падения проверена контролёром ОТК на отсутствие вмятин и трещин, деформаций не выявлено, допущена в производство.

3.3. Микротравма стопы слесаря механосборочных работ, без потери трудоспособности, оказана первая помощь на месте.

3.4. Сменное задание участка не сорвано, отставание устранено в течение смены.

## 4. Непосредственная причина

4.1. Строповка связки заготовок выполнена с нарушением утверждённой схемы: без текстильных подкладок под грани, что привело к выскальзыванию одной заготовки из-под цепи стропа при подъёме.

## 5. Коренная причина (5 почему)

Почему заготовка упала на пострадавшего? Потому что она выскользнула из-под цепи стропа при подъёме груза.

Почему заготовка выскользнула? Потому что строповка выполнена без подкладок, предусмотренных схемой строповки для круглого проката.

Почему строповка выполнена без подкладок? Потому что крановщик посчитал операцию рядовой и не сверился со схемой строповки перед подъёмом.

Почему не была выполнена сверка со схемой? Потому что периодичность повторного инструктажа крановщиков по типовым схемам строповки на участке ниже установленной инструкцией по охране труда ИОТ-005 периодичности.

Почему периодичность не выдержана? Потому что учёт сроков повторных инструктажей по видам такелажных работ вёлся без напоминаний ответственному за площадку и не контролировался инженером по охране труда.

## 6. Что сработало и что не сработало

6.1. Сработало: крановщик немедленно остановил и опустил груз после падения заготовки, повторного травмирования не допущено.

6.2. Сработало: первая помощь оказана оперативно, здравпункт площадки среагировал в течение 10 минут.

6.3. Не сработало: строповка выполнена с нарушением утверждённой схемы для данного вида груза.

6.4. Не сработало: контроль сроков повторного инструктажа крановщика по такелажным работам.

## 7. Мероприятия

| № | Мероприятие | Ответственная роль | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести внеплановый инструктаж крановщика и слесарей участка по схеме строповки круглого проката согласно ИОТ-005 | Инженер по охране труда | 21.05.2026 |
| 2 | Нанести на место хранения текстильных подкладок для строповки указатель обязательного применения | Начальник цеха | 21.05.2026 |
| 3 | Ввести напоминание о сроках повторного инструктажа крановщиков по такелажным работам в журнал инженера по охране труда | Инженер по охране труда | 28.05.2026 |
| 4 | Проверить наличие и исправность грузозахватных приспособлений на участке | Мастер участка | 21.05.2026 |

## 8. Контроль исполнения

8.1. Отметки о выполнении мероприятий вносятся в журнал регистрации микротравм и журнал контроля мероприятий цеха №2.

8.2. Контроль исполнения возлагается на инженера по охране труда, доклад техническому директору — до 04.06.2026.