УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 04.05.2026

Вводится в действие с 12.05.2026

# Извещение об изменении технологической карты на деталь 45.67.90 «Вал промежуточный редуктора Р-160»

## 1. Основание изменения

1.1. По результатам анализа стойкости абразивного инструмента на операции 055 круглошлифовальная при обработке детали 45.67.90 «Вал промежуточный редуктора Р-160» главный технолог принял решение о замене марки шлифовального круга.

1.2. Круг из электрокорунда нормального марки 24А показывал повышенный износ профиля и осыпание зерна при выдерживании допуска по радиальному биению 0,025 мм, что подтверждено протоколами контроля за март—апрель 2026 года.

## 2. Что изменяется

2.1. Заменяется марка абразивного круга на операции 055.

| Пункт | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| Марка круга на операции 055 | Круг 600×63×305 24А | Круг 600×63×305 25А |

## 3. Документы, в которые вносится изменение

3.1. ТК-45.67.90, ред. 1, раздел 2 «Маршрут обработки», операция 055 круглошлифовальная.

3.2. Нормы расхода NORM-RASH-2026 — позиция «Круг шлифовальный 600×63×305».

## 4. Указания по заделу и незавершённому производству

4.1. Круги марки 24А, находящиеся на складе инструмента, дорабатываются до полного износа на деталях, не входящих в область действия настоящего извещения, либо списываются по акту.

4.2. Задел детали 45.67.90, прошедший операцию 055 кругом марки 24А до вступления извещения в силу и соответствующий норме биения, повторной обработке не подлежит.

## 5. Указания по остаткам на складе и у заказчика

5.1. Пункт не применяется: изменение марки инструмента не затрагивает готовую продукцию.

## 6. Срок внедрения и ответственные роли

6.1. Извещение вводится в действие с 12.05.2026.

6.2. Ответственный за обеспечение цеха №2 кругами новой марки — начальник отдела снабжения. Ответственный за корректировку норм расхода — главный технолог.