УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 15.01.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 01.02.2026

# Методика контроля линейных размеров и допусков механически обработанных деталей

## 1. Область применения

1.1. Настоящая методика устанавливает порядок контроля линейных размеров, диаметров и полей допусков механически обработанных деталей на операции 070 «Контроль ОТК» в цехах №1 и №2.

1.2. Методика применяется контролёрами ОТК и операторами станков при самоконтроле в объёме, установленном ОТК-РЕГЛ-001.

## 2. Средства измерений

| Средство измерения | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89 | 0…250 мм | ±0,05 мм |
| Микрометр гладкий МК-25 ГОСТ 6507-90 | 0…25 мм | ±0,004 мм |
| Микрометр гладкий МК-75 ГОСТ 6507-90 | 50…75 мм | ±0,005 мм |
| Индикаторная головка часового типа ИЧ-10 на стойке С-III ГОСТ 577-68 | 0…10 мм | ±0,01 мм |
| Калибр-пробка и калибр-скоба по номенклатуре допуска | по чертежу | по ГОСТ 24853-81 |

2.1. Применяются только средства измерений с действующим клеймом поверки; средство измерений с истёкшим сроком поверки к контролю не допускается.

## 3. Условия контроля

3.1. Контроль проводится при температуре 20 ± 2 °С.

3.2. Деталь перед контролем очищается от стружки, остатков СОЖ и консервационных материалов.

3.3. Детали, поступившие после операций термообработки или шлифования, выдерживаются на контрольном столе не менее 30 минут для выравнивания температуры перед измерением.

## 4. Порядок измерения

4.1. Контролёр проводит внешний осмотр детали на отсутствие видимых дефектов поверхности, забоин и заусенцев.

4.2. Контролируемый размер измеряется не менее чем в трёх сечениях по длине детали.

4.3. Для диаметральных размеров измерение в каждом сечении проводится в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

4.4. Резьбовые и шлицевые размеры контролируются калибрами-пробками и калибрами-скобами по номенклатуре допуска, указанной в технологической карте.

## 5. Обработка результата

5.1. За результат контроля размера принимается наибольшее отклонение от номинала из всех измеренных точек.

5.2. Деталь признаётся соответствующей, если все измеренные значения находятся в пределах поля допуска, указанного в технологической карте на деталь.

## 6. Оформление и хранение записей

6.1. Результаты контроля заносятся контролёром в журнал контроля линейных размеров с указанием обозначения детали, номера партии и даты контроля.

6.2. Журнал контроля линейных размеров хранится в ОТК не менее трёх лет.

## 7. Действия при несоответствии

7.1. При выявлении отклонения размера за пределы поля допуска деталь изолируется, и дальнейшие действия выполняются в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-004.