УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 27.01.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 10.02.2026

# Регламент приёмо-сдаточных испытаний собранных узлов

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок приёмо-сдаточных испытаний собранных узлов на площадке Тольятти перед их консервацией и отгрузкой заказчику.

1.2. Регламент распространяется на узел редуктора Р-160 в сборе (88.14.53), гидроцилиндр ГЦ-100/56 в сборе (88.14.54) и натяжную станцию конвейера в сборе (88.14.55), собираемые в цехе №5.

1.3. Испытания проводятся после операции сборки и предшествуют операции консервации.

## 2. Термины и сокращения

ОТК — отдел технического контроля.

Обкатка — испытание собранного узла под нагрузкой в течение установленного времени без разборки.

Браковочный признак — параметр или дефект, при наличии которого узел не допускается к приёмке.

## 3. Порядок предъявления узла на испытания

3.1. Мастер участка сборки предъявляет собранный узел контролёру ОТК не позднее конца смены, в которую завершена сборка.

3.2. Контролёр ОТК проверяет комплектность узла и наличие сопроводительной документации до начала испытаний.

3.3. Узел с неполной комплектностью или без сопроводительной документации к испытаниям не допускается.

## 4. Испытания редукторных узлов

4.1. Узел редуктора Р-160 в сборе проходит обкатку на холостом ходу в течение 30 минут.

4.2. Во время обкатки контролируются уровень шума и отсутствие течи масла из уплотнений.

4.3. Уровень шума при обкатке не должен превышать 78 дБ.

4.4. Течь масла из уплотнений и разъёмов корпуса во время и после обкатки не допускается.

## 5. Испытания гидроцилиндров

5.1. Гидроцилиндр ГЦ-100/56 в сборе испытывается на стенде СИ-ГЦ-250 (инв. № ОС-1231) давлением до 250 бар.

5.2. Ход штока при испытании должен составлять 700 мм на всей длине хода без заеданий.

5.3. Выдержка под пробным давлением составляет 5 минут; падение давления за это время не допускается.

5.4. Внешняя и внутренняя негерметичность гидроцилиндра при испытании не допускается.

## 6. Оформление протокола испытаний

6.1. По результатам испытаний контролёр ОТК оформляет протокол по форме ПРОТ-{ггггммдд}-{nn} в тот же день, в который завершены испытания.

6.2. Протокол подписывают контролёр ОТК и начальник ОТК.

6.3. Протокол испытаний хранится в ОТК в течение трёх лет.

## 7. Браковочные признаки

7.1. Узел не допускается к приёмке при превышении уровня шума сверх установленной нормы.

7.2. Узел не допускается к приёмке при течи масла или рабочей жидкости на любом этапе испытания.

7.3. Узел не допускается к приёмке при падении испытательного давления сверх нормы, указанной в пункте 5.3.

7.4. Узел не допускается к приёмке при отклонении хода штока или заедании подвижных частей.

## 8. Действия при несоответствии

8.1. Узел, не прошедший испытания, изолируется и маркируется в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-004.

8.2. Решение о доработке, повторном испытании или списании узла принимает начальник ОТК совместно с главным технологом.

## 9. Ответственность

9.1. Ответственность за своевременность предъявления узла на испытания несёт мастер участка сборки.

9.2. Ответственность за полноту и достоверность протокола испытаний несёт контролёр ОТК, проводивший испытание.

9.3. Ответственность за допуск узла к консервации без положительного протокола испытаний несёт начальник цеха №5.