УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 12.02.2024

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 01.03.2024

Документ заменён: OTK-REGL-003-r2

# Регламент входного контроля материалов и комплектующих

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок входного контроля материалов, заготовок и комплектующих, поступающих на площадки ГК «Родос-Деталь» от поставщиков.

1.2. Регламент обязателен для контролёров отдела технического контроля и кладовщиков складов материалов.

## 2. Термины и сокращения

ОТК — отдел технического контроля.

Партия — количество материала одного наименования, поступившее по одному сопроводительному документу.

## 3. Порядок приёмки партии

3.1. Кладовщик принимает партию только при наличии сопроводительного документа поставщика и сертификата качества. При отсутствии сертификата партия направляется в зону карантина.

3.2. Партия хранится в зоне карантина не более десяти рабочих дней. По истечении этого срока начальник ОТК принимает решение о возврате партии поставщику.

3.3. Кладовщик передаёт извещение о поступлении партии в ОТК в течение двух рабочих дней с даты приёмки.

3.4. Контролёр ОТК проводит входной контроль в течение пяти рабочих дней с даты извещения.

## 4. Объём контроля

4.1. Сплошному контролю подлежат маркировка партии и комплектность поставки.

4.2. Выборочному контролю подлежат геометрические размеры проката. Объём выборки — не менее 10 % от партии, но не менее пяти единиц.

4.3. Контроль твёрдости проводится только для партий, предназначенных для деталей с твёрдостью выше 50 HRC.

4.4. Результаты контроля заносятся в журнал входного контроля.

## 5. Оформление результатов

5.1. При соответствии партии требованиям контролёр ОТК ставит штамп «Входной контроль пройден» на сопроводительном документе.

5.2. При выявлении несоответствия контролёр составляет акт о несоответствии и передаёт его начальнику ОТК в течение двух рабочих дней с даты выявления.

5.3. Решение о судьбе несоответствующей партии принимает начальник ОТК.

## 6. Ответственность

6.1. Ответственность за своевременность входного контроля несёт начальник ОТК.

6.2. Ответственность за запуск в производство материала без отметки о входном контроле несёт начальник цеха, допустивший запуск.