УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 19.05.2026

Редакция: ред. 3

Вводится в действие с 01.06.2026

# Порядок управления несоответствующей продукцией

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок изоляции, идентификации, анализа и принятия решений по продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и технологической документации, а также порядок разработки и проверки результативности корректирующих действий.

1.2. Регламент распространяется на материалы, заготовки, полуфабрикаты, детали, сборочные узлы и готовую продукцию на всех трёх площадках ГК «Родос-Деталь».

1.3. Регламент обязателен для работников ОТК, производственных цехов, службы главного технолога и отдела снабжения.

1.4. Порядок входного контроля материалов, при котором выявляется несоответствие партии поставщика, устанавливается отдельно регламентом ОТК-РЕГЛ-003; настоящий регламент определяет порядок действий с уже выявленной несоответствующей продукцией независимо от того, на каком этапе она обнаружена.

1.5. Настоящий регламент действует наряду с ОТК-РЕГЛ-001 (операционный контроль) и ОТК-РЕГЛ-002 (приёмо-сдаточные испытания собранных узлов): порядок обнаружения несоответствия устанавливают эти регламенты, а порядок последующего управления несоответствующей продукцией — настоящий регламент.

## 2. Термины и сокращения

Несоответствующая продукция — продукция, не соответствующая установленным требованиям конструкторской,

технологической документации или условиям договора с заказчиком.

Изоляция — физическое обособление несоответствующей продукции от годной с исключением возможности

случайного использования.

Идентификация — маркировка несоответствующей продукции, однозначно указывающая на её статус.

Задел — не полностью или полностью изготовленные детали и узлы, находящиеся на складе или в

производстве.

8D — методика анализа и устранения несоответствий по восьми дисциплинам, применяемая для повторяющихся

и существенных несоответствий.

Результативность корректирующего действия — отсутствие повторения несоответствия по устранённой

причине в течение установленного срока наблюдения.

## 3. Обнаружение, изоляция и идентификация несоответствия

3.1. Работник, обнаруживший несоответствие на любом этапе — при входном контроле, в процессе производства, при приёмо-сдаточных испытаниях или после отгрузки, — обязан немедленно прекратить дальнейшее перемещение детали или партии по технологическому маршруту.

3.2. Несоответствующая продукция изолируется в отведённую зону брака цеха, отдельную от годной продукции и от продукции, ожидающей контроля.

3.3. Идентификация несоответствующей продукции выполняется красным сигнальным ярлыком с указанием номера детали или узла, номера партии, даты обнаружения и фамилии обнаружившего.

3.4. Контролёр ОТК подтверждает несоответствие и оформляет акт о браке по форме АКТ-БРАК-{ггггммдд}-{nn} в течение одного рабочего дня с даты обнаружения.

3.5. Право на изоляцию несоответствующей продукции и остановку операции имеет любой работник, обнаруживший признаки несоответствия, без дополнительного согласования.

3.6. Начальник цеха обеспечивает учёт изолированной продукции и её сохранность до принятия решения по пункту 4 настоящего регламента.

## 4. Виды решений по несоответствующей продукции

4.1. По результатам анализа несоответствия принимается одно из следующих решений: использовать как есть, доработать (исправить), забраковать (списать) или вернуть поставщику.

4.2. Решение «использовать как есть» допускается только для несоответствий, не влияющих на работоспособность и безопасность продукции, и оформляется письменным разрешением главного технолога с отметкой в технологической карте или сопроводительном документе партии.

4.3. Решение «доработать» оформляет инженер-технолог дополнительной операцией в технологической карте или отдельным извещением об изменении, если доработка меняет действующий технологический процесс.

4.4. Решение «забраковать» оформляется актом о браке; стоимость забракованной продукции относится на затраты цеха, в котором выявлено несоответствие, и учитывается в отчёте о браке за месяц.

4.5. Решение «вернуть поставщику» принимается для продукции, забракованной по вине поставщика; отдел снабжения направляет поставщику претензию в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-003.

4.6. После доработки продукция подлежит повторному контролю в полном объёме по параметрам, затронутым несоответствием и доработкой.

4.7. Продукция, признанная годной после доработки, идентифицируется отметкой «Доработано по акту № ___» на сопроводительном документе; снятие сигнального ярлыка выполняет контролёр ОТК только после положительного результата повторного контроля.

4.8. Отмена ранее принятого решения по несоответствующей продукции допускается только лицом, утвердившим это решение, либо вышестоящим по отношению к нему руководителем, и оформляется отдельной записью в акте о браке.

## 5. Полномочия по принятию решений

5.1. Решение по несоответствующей продукции стоимостью до 50 000 ₽ принимают совместно начальник цеха и контролёр ОТК.

5.2. Решение по несоответствующей продукции стоимостью от 50 000 ₽ до 300 000 ₽ принимают начальник ОТК совместно с главным технологом.

5.3. Решение по несоответствующей продукции стоимостью свыше 300 000 ₽, а также по любому несоответствию, приведшему к рекламации заказчика, согласовывает финансовый директор.

5.4. Стоимость несоответствующей продукции для целей настоящего раздела определяется по прайс-листу готовой продукции или по плановой себестоимости незавершённого производства.

5.5. Решение «использовать как есть» независимо от стоимости утверждает только главный технолог лично.

5.6. При невозможности определить стоимость несоответствующей продукции на момент выявления (например, для незавершённого производства без учётных данных) решение принимается по правилам пункта 5.2 до уточнения стоимости; при уточнении стоимости свыше 300 000 ₽ решение повторно согласовывается финансовым директором.

5.7. Полномочия по настоящему разделу не могут быть переданы иному лицу без письменного распоряжения начальника ОТК, за исключением случаев временного отсутствия уполномоченного лица.

## 6. Корректирующие действия. Метод 8D

6.1. Отчёт 8D по форме 8D-{год}-{nn} открывается при повторном несоответствии по одной и той же причине в течение 90 календарных дней, при несоответствии, приведшем к рекламации заказчика, а также при несоответствии, стоимость которого превышает 300 000 ₽.

6.2. Решение об открытии 8D-отчёта принимает начальник ОТК не позднее двух рабочих дней с даты оформления акта о браке или регистрации рекламации.

6.3. Для разработки 8D-отчёта начальник цеха, в котором выявлено несоответствие, формирует рабочую группу с участием контролёра ОТК и инженера-технолога, ответственного за деталь.

6.4. Восемь дисциплин 8D-отчёта выполняются в следующем порядке:

D1 — формирование рабочей группы и назначение ответственного за отчёт;

D2 — описание проблемы с указанием детали, партии и количества;

D3 — разработка временных сдерживающих мер;

D4 — установление коренной причины несоответствия;

D5 — разработка корректирующих действий, устраняющих коренную причину;

D6 — внедрение корректирующих действий;

D7 — проверка результативности внедрённых действий;

D8 — закрытие отчёта и распространение опыта на аналогичные детали и процессы.

6.5. Временные сдерживающие меры по пункту D3 вводятся не позднее трёх рабочих дней с даты открытия 8D-отчёта.

6.6. Корректирующие действия по пункту D5 разрабатываются и утверждаются главным технологом не позднее 15 рабочих дней с даты открытия 8D-отчёта.

6.7. Если коренная причина связана с оборудованием, разработка корректирующих действий проводится совместно со службой главного механика.

6.8. Каждый этап 8D-отчёта фиксируется с указанием даты выполнения и ответственного исполнителя; отчёт без заполненных дат по пунктам D1–D6 не может быть представлен на проверку результативности по разделу 7.

6.9. Если временные сдерживающие меры по пункту D3 требуют отклонения от действующей технологической карты, отклонение согласуется с главным технологом в порядке, установленном для решения «использовать как есть» по пункту 4.2.

## 7. Повторная проверка результативности корректирующих действий

### 7.1. Общие положения

7.1.1. Проверке результативности подлежит каждое корректирующее действие, внедрённое по 8D-отчёту, а также любое корректирующее действие, принятое по акту о браке без открытия 8D-отчёта, если начальник ОТК признал несоответствие значимым.

7.1.2. Проверка результативности не заменяет и не отменяет плановый и операционный контроль, установленный ОТК-РЕГЛ-001.

### 7.2. Порядок проверки

7.2.1. Проверка результативности заключается в анализе результатов контроля деталей, изготовленных после внедрения корректирующего действия, на предмет повторения устранённой причины несоответствия.

7.2.2. Основанием для анализа служат журналы операционного контроля, протоколы испытаний и акты о браке за период наблюдения.

7.2.3. Данные для анализа контролёр ОТК выгружает из лабораторной системы КИП и измерений; в отсутствие электронных данных используются бумажные журналы участка.

### 7.3. Критерий результативности

7.3.1. Корректирующее действие признаётся результативным при отсутствии повторного несоответствия по устранённой причине в течение всего периода наблюдения по пункту 7.4.2.

7.3.2. Единичное несоответствие, вызванное иной, ранее не выявленной причиной, не является основанием для признания корректирующего действия нерезультативным, но подлежит регистрации как новое несоответствие по правилам раздела 3.

### 7.4. Сроки и порядок оформления проверки результативности

7.4.1. Дата начала периода наблюдения — дата фактического внедрения корректирующего действия, зафиксированная в 8D-отчёте по пункту D6.

7.4.2. Проверку результативности корректирующего действия проводит начальник ОТК совместно с ответственным технологом в срок не позднее 90 календарных дней с даты внедрения корректирующего действия.

7.4.3. Если по истечении срока, установленного пунктом 7.4.2, несоответствие повторилось, 8D-отчёт открывается заново с пересмотром коренной причины; повторное открытие фиксируется в реестре 8D-отчётов со ссылкой на первоначальный отчёт.

7.4.4. Результат проверки результативности оформляется заключением, которое подписывают начальник ОТК и ответственный технолог и прикладывают к 8D-отчёту.

## 8. Хранение записей

8.1. Акты о браке, заключения о результативности корректирующих действий и 8D-отчёты хранятся в ОТК не менее пяти лет с даты закрытия.

8.2. Реестр открытых и закрытых 8D-отчётов ведёт начальник ОТК; реестр доступен главному технологу и начальникам цехов.

8.3. Записи о несоответствующей продукции, повлёкшей рекламацию заказчика, хранятся вместе со всеми документами по рекламации (актом, отчётом 8D, перепиской) не менее пяти лет с даты закрытия рекламации.

8.4. Протоколы измерений, подтверждающие результативность корректирующих действий, регистрируются в лабораторной системе КИП и измерений; доступ к записям имеют начальник ОТК и контролёры ОТК.

8.5. Уничтожение записей по настоящему разделу до истечения установленного срока хранения запрещается даже при закрытии соответствующего 8D-отчёта.

## 9. Взаимодействие со смежными подразделениями

9.1. Если несоответствие связано с изменением конструкторской документации, инженер-технолог оформляет извещение об изменении в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-005.

9.2. Если несоответствие выявлено у продукции, отгруженной заказчику, менеджер по продажам информирует заказчика не позднее одного рабочего дня с даты регистрации рекламации.

9.3. Если коренная причина несоответствия связана с состоянием оборудования, начальник ОТК направляет копию 8D-отчёта главному механику для учёта при планировании ремонтов.

9.4. Если несоответствие выявлено в материале, поставленном по действующему договору поставки, отдел снабжения информирует контрагента и прилагает копию акта о браке к переписке по договору.

## 10. Ответственность

10.1. Ответственность за своевременную изоляцию и идентификацию несоответствующей продукции несёт работник, её обнаруживший, и начальник цеха, в котором она находится.

10.2. Ответственность за обоснованность принятого решения по несоответствующей продукции несёт лицо, утвердившее решение согласно разделу 5.

10.3. Ответственность за своевременное открытие 8D-отчёта и проведение проверки результативности корректирующих действий несёт начальник ОТК.

10.4. Ответственность за использование или отгрузку несоответствующей продукции без оформленного решения несёт начальник цеха, допустивший такое использование или отгрузку.

10.5. Ответственность за полноту и сохранность записей по настоящему регламенту, включая записи в лабораторной системе КИП и измерений, несёт начальник ОТК.