УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 14.03.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 25.03.2025

# Работа на токарно-винторезном станке 16К20Ф3

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок работы на токарно-винторезном станке с ЧПУ 16К20Ф3, инв. № ОС-1041, цех №1 Ковровской площадки.

1.2. Инструкция обязательна для операторов, выполняющих токарную обработку валов, втулок и мелких тел вращения по технологическим картам.

1.3. Станок используется для операций, не требующих многоосевой обработки; сложные детали обрабатываются на обрабатывающем центре DMG MORI CTX 310 ecoline по РИ-001.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К работе допускаются токари-операторы станков с ЧПУ не ниже 3 разряда.

2.2. Обязателен инструктаж по ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов», повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. Первичный допуск — после стажировки не менее 5 смен под руководством мастера участка.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Перед пуском проверяется исправность ограждений, патрона и упора задней бабки.

3.2. Задняя бабка станка изношена; оператор обязан проверить надёжность фиксации бабки перед установкой длинных заготовок и при обнаружении люфта прекратить работу с фиксацией замечания в журнале.

3.3. Проверяется уровень и концентрация рабочего раствора СОЖ ЭТ-2 в баке станка; порядок приготовления и контроля — по РИ-013.

3.4. Проверяется наличие и состояние режущего и мерительного инструмента по карте наладки.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Оператор устанавливает заготовку в патрон (например, круг ø50 стали 45 ГОСТ 1050-2013 для вала натяжной станции 45.67.94 или отливку втулки скольжения 88.14.40 из бронзы БрАЖ9-4) и выверяет биение.

4.2. Оператор набирает или вызывает управляющую программу операции по технологической карте (например, ТК-45.67.94, ред. 1) и проверяет соответствие номера программы обозначению детали.

4.3. Черновое точение выполняется с последующим чистовым проходом резцом с пластиной CNMG 120408, с охлаждением СОЖ ЭТ-2 концентрацией 5…7 %.

4.4. После первой детали партии оператор выполняет самоконтроль по разделу 5, далее контролирует размеры не реже чем каждую пятую деталь.

4.5. Годные детали укладываются в тару с ярлыком партии и передаются на следующую операцию маршрута.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Контроль диаметральных размеров — штангенциркулем и микрометром по полю допуска, указанному в карте наладки.

5.2. Периодичность самоконтроля — первая, последняя и каждая пятая деталь партии.

5.3. При выходе размера за допуск обработка партии приостанавливается, детали направляются контролёру ОТК для контроля по методике ОТК-МИ-001.

5.4. Результаты самоконтроля заносятся в журнал операционного контроля цеха №1.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При посторонних стуках, люфте задней бабки сверх нормы или отказе привода оператор останавливает станок и не возобновляет работу до устранения причины.

6.2. О неисправности сообщается мастеру участка, оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода станка в ремонт и допуска после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Детали, обработанные непосредственно перед отказом, откладываются отдельно до решения контролёра ОТК.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. По окончании смены станок останавливается и приводится в безопасное положение.

7.2. Рабочая зона очищается от стружки, направляющие протираются от СОЖ.

7.3. В журнале приёма-сдачи смены фиксируются количество обработанных деталей и замечания по состоянию станка, включая состояние задней бабки.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка или оператору следующей смены.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается устанавливать заготовки длиной, требующей поджатия задней бабкой, без предварительной проверки её фиксации.

8.2. Запрещается работать со снятыми ограждениями патрона.

8.3. Запрещается применять инструмент, не предусмотренный картой наладки.

8.4. Запрещается оставлять станок без надзора во время цикла обработки.

8.5. Запрещается устранять неисправности станка самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.