УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 17.03.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 28.03.2026

# Порядок приготовления, контроля и замены СОЖ ЭТ-2 (Тольяттинская площадка)

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок приготовления рабочего раствора, контроля концентрации и замены СОЖ ЭТ-2, используемой для охлаждения оправок пресса П-6330 и промывки деталей перед сборкой в цехе №5 Тольяттинской площадки.

1.2. Инструкция обязательна для слесарей-сборщиков и мастера участка, ответственных за состояние раствора на участке сборки.

1.3. Концентрат СОЖ ЭТ-2 закупается по номенклатуре норм расхода материалов и инструмента (НОРМ-РАСХ-2026) и хранится на складе материалов.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. Приготовление и контроль рабочего раствора СОЖ ЭТ-2 выполняет слесарь-сборщик под контролем мастера участка; ответственным за соблюдение настоящего порядка является мастер участка.

2.2. Обязателен инструктаж по ИОТ-005, повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. К работе с концентратом допускаются лица, прошедшие инструктаж по обращению с химическими веществами и обеспеченные средствами индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки).

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Перед приготовлением раствора проверяется чистота ёмкости для промывки деталей и приспособления для охлаждения оправок пресса.

3.2. Проверяется исправность и поверка рефрактометра для контроля концентрации раствора.

3.3. Проверяется наличие концентрата СОЖ ЭТ-2 в объёме, достаточном для приготовления раствора по лимитно-заборной карте текущего месяца.

3.4. Проверяется дозирующая ёмкость на отсутствие посторонних загрязнений.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. В ёмкость заливается чистая вода в объёме, установленном для участка сборки.

4.2. Концентрат СОЖ ЭТ-2 дозируется из расчёта рабочей концентрации 5 % — нижняя граница нормы, достаточная для промывки деталей и охлаждения оправок при сборочных операциях с низкой силовой нагрузкой.

4.3. Раствор перемешивается до однородного состояния не менее 10 минут.

4.4. После перемешивания концентрация раствора проверяется рефрактометром; при отклонении от заданного значения раствор корректируется добавлением концентрата или воды.

4.5. Результат приготовления заносится в журнал контроля СОЖ с указанием даты, оборудования и фактической концентрации.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Концентрация рабочего раствора должна составлять 5 % и не снижаться ниже этого значения.

5.2. Контроль концентрации выполняется мастером участка не реже одного раза в неделю с учётом одной смены работы цеха №5.

5.3. Внешний вид раствора (отсутствие расслоения, постороннего запаха, пены) проверяется визуально при каждом контроле концентрации.

5.4. Результаты контроля заносятся в журнал контроля СОЖ цеха.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При концентрации ниже нормы применение раствора приостанавливается до его восстановления.

6.2. При появлении постороннего запаха, расслоения или признаков коррозии на собираемых деталях слесарь-сборщик сообщает мастеру участка; раствор подлежит внеплановой замене.

6.3. Полная замена раствора выполняется не реже одного раза в 90 суток ввиду низкой интенсивности использования на сборочном переделе, а также немедленно при отклонениях по п. 6.2.

6.4. При отказе рефрактометра оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ; порядок вывода оборудования в ремонт — по ТОиР-РЕГЛ-002.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. По окончании смены рабочее место приготовления раствора очищается от проливов концентрата.

7.2. Тара из-под концентрата закрывается и возвращается на склад или в место хранения участка.

7.3. Записи в журнале контроля СОЖ передаются мастеру участка.

7.4. Смена по обслуживанию СОЖ сдаётся мастеру участка с росписью в журнале.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается готовить раствор без средств индивидуальной защиты.

8.2. Запрещается заливать концентрат без предварительного разбавления водой.

8.3. Запрещается использовать концентрат с истёкшим сроком хранения или без маркировки поставщика.

8.4. Запрещается сливать отработанный раствор в канализацию, минуя порядок утилизации отходов.

8.5. Запрещается продолжать использование раствора при концентрации ниже нормы, установленной в п. 5.1.