УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 25.05.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 01.06.2026

# Технологическая карта на деталь 88.14.44 «Шпонка призматическая 18×11×80»

## 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение детали | 88.14.44 |
| Наименование | Шпонка призматическая 18×11×80 |
| Материал | Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 |
| Заготовка | полоса |
| Масса, кг | 0.12 |
| Площадка | kovrov |
| Цеха | ceh-1 |

## 2. Маршрут обработки

### 025 Фрезерная

Оборудование: 6Р13, инв. № ОС-0987. Инструмент: Фреза торцевая ø63, 5 зубьев. Режимы: скорость 160…190 м/мин, подача 0,15 мм/зуб, глубина до 3 мм. Охлаждение: СОЖ ЭТ-2, 5…7 %.

### 070 Контроль ОТК

Оборудование: по указанию мастера участка. Инструмент: Штангенциркуль, микрометр, индикаторная головка.

## 3. Контролируемые параметры

| Параметр | Норма |
| --- | --- |
| поле допуска ширины | 18 h9 |

3.1. Контроль выполняется на операции 070 контролёром ОТК по методике ОТК-МИ-001. 3.2. При отклонении параметра деталь не передаётся на следующую операцию; оформляется извещение о несоответствии по регламенту ОТК-РЕГЛ-003.

## 4. Требования охраны труда

4.1. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по инструкции ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов». 4.2. Применение средств индивидуальной защиты обязательно на всех операциях механической обработки.