УТВЕРЖДАЮ: Начальник цеха

Дата утверждения: 14.01.2026

# Заявка на ремонт: плановая замена подшипников шпинделя станка 6Р13

## 1. Оборудование

1.1. Вертикально-фрезерный станок 6Р13, инвентарный номер ОС-0987, цех №1, токарно-фрезерный, Ковровская площадка.

## 2. Описание неисправности

2.1. При плановом осмотре 14.01.2026 выявлено повышенное биение шпинделя и посторонний шум при работе на средних оборотах — признаки износа подшипников передней опоры шпинделя, эксплуатируемых с 2009 года без замены.

## 3. Влияние на производство

3.1. Нельзя обеспечить требуемую ширину паза 18h9 по детали 88.14.44 «Шпонка призматическая 18×11×80» и точность по деталям 61.05.24, 52.31.13, обрабатываемым на этом станке.

3.2. До ремонта станок допускается к работе только на черновых операциях с усиленным контролем ОТК.

## 4. Требуемые работы и запасные части

4.1. Замена подшипников передней и задней опор шпинделя, регулировка зазоров, проверка биения по контрольному образцу.

4.2. Требуются подшипники по спецификации станка (2 компл.), заказ через отдел снабжения.

## 5. Предлагаемое окно остановки

5.1. 09.02.2026–11.02.2026, три рабочих дня, в соответствии с графиком ППР PPR-2026.

## 6. Согласование

| Роль | Дата |
| --- | --- |
| Мастер участка | 14.01.2026 |
| Начальник цеха | 14.01.2026 |
| Главный механик | 16.01.2026 |

Заявка оформлена по ТОиР-РЕГЛ-002.