УТВЕРЖДАЮ: Начальник цеха

Дата утверждения: 08.06.2026

# Заявка на ремонт: плановая замена уплотнений гидроцилиндра пресса П-6330

## 1. Оборудование

1.1. Пресс гидравлический для запрессовки подшипников П-6330, инвентарный номер ОС-1120, цех №5, сборочный, Тольяттинская площадка.

## 2. Описание неисправности

2.1. При плановом осмотре 08.06.2026 выявлена течь масла по уплотнению штока рабочего гидроцилиндра пресса, усилие запрессовки нестабильно на последних 20 циклах.

## 3. Влияние на производство

3.1. До ремонта запрещена запрессовка подшипников по узлам 88.14.53 «Узел редуктора Р-160 в сборе» и 88.14.54 «Гидроцилиндр ГЦ-100/56 в сборе»: нестабильное усилие не гарантирует посадку по чертежу.

## 4. Требуемые работы и запасные части

4.1. Замена уплотнений штока и манжет гидроцилиндра, промывка гидросистемы, проверка усилия запрессовки по контрольному образцу.

4.2. Требуется ремонтный комплект уплотнений гидроцилиндра пресса, заказ через отдел снабжения.

## 5. Предлагаемое окно остановки

5.1. 22.06.2026–23.06.2026, два рабочих дня, в соответствии с графиком ППР PPR-2026.

## 6. Согласование

| Роль | Дата |
| --- | --- |
| Мастер участка | 08.06.2026 |
| Начальник цеха | 08.06.2026 |
| Главный механик | 10.06.2026 |

Заявка оформлена по ТОиР-РЕГЛ-002.