УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 28.08.2026

# Отчёт 8D по рекламации АО «Редмаш» на партию валов 45.67.89 (радиальное биение)

## D1. Команда

D1.1. Руководитель группы — начальник ОТК.

D1.2. Состав группы: главный технолог, инженер-технолог, мастер участка цеха №2 (круглошлифовальный участок), контролёр ОТК, менеджер по продажам — для взаимодействия с заказчиком.

D1.3. Группа работает в соответствии с регламентом ОТК-РЕГЛ-004 «Порядок управления несоответствующей продукцией».

D1.4. Группа проводит совещания по статусу разбора не реже одного раза в неделю; решения фиксируются протоколом совещания и доводятся до начальника цеха №2.

## D2. Описание проблемы

D2.1. 18.06.2026 в отдел продаж поступила рекламация АО «Редмаш» (договор РМ-2025/01) на партию детали 45.67.89 «Вал выходной редуктора Р-160» объёмом 120 шт., отгруженную заказчику 10.06.2026.

D2.2. При входном контроле у заказчика из выборки 24 шт. у 9 шт. (37,5 % выборки) радиальное биение шеек под подшипники превышает норму ТК-45.67.89, ред. 1 — 0,03 мм; зафиксированные значения составили от 0,034 до 0,061 мм.

D2.3. Остаток партии на складе заказчика — 96 шт. — направлен на перемер по требованию заказчика.

D2.4. Акт о браке по результатам разбора оформлен ОТК 23.06.2026 (AKT-BRAK-20260623-03).

D2.5. Суммарно по партии выявлено 11 несоответствующих деталей: 9 — у заказчика при входном контроле, 2 — при перемере остатка на складе готовой продукции. Отгрузка следующих двух партий детали 45.67.89 общим объёмом 180 шт. приостановлена до подтверждения корректирующих действий.

## D3. Сдерживающие действия

D3.1. 19.06.2026 начальник ОТК приостановил отгрузку готовых деталей 45.67.89 со склада до завершения разбора причин.

D3.2. 19–20.06.2026 контролёр ОТК провёл сплошной перемер остатка партии на складе готовой продукции (14 шт.); по результатам 2 детали переведены в брак.

D3.3. 19.06.2026 менеджер по продажам уведомил АО «Редмаш» о приостановке отгрузок и сроке разбора — 10 рабочих дней.

D3.4. Несоответствие зарегистрировано в журнале учёта несоответствующей продукции ОТК; изъятые детали промаркированы и помещены в зону брака до оформления актов.

## D4. Коренная причина

D4.1. Анализ выполнен методом «пять почему».

D4.2. Почему деталь имеет повышенное радиальное биение? Потому что при шлифовании на операции 055 ось шейки смещается относительно оси заготовки.

D4.3. Почему возникает смещение оси при шлифовании? Потому что центры передней и задней бабки станка 3М151, инв. № ОС-1066, изношены сверх допустимого предела.

D4.4. Почему центры не были заменены своевременно? Потому что их замена не выделена отдельным пунктом в графике ППР PPR-2026 и выполнялась по усмотрению оператора без установленной периодичности.

D4.5. Почему периодичность замены центров не регламентирована? Потому что действующая методика ОТК-МИ-002 устанавливает порядок контроля биения готовой детали, но не устанавливает требований к состоянию технологической оснастки станка.

D4.6. Почему износ центров не был выявлен операционным контролем раньше? Потому что контроль на операции 070 после операции 055 выборочный — 10 % партии, что не гарантирует выявления постепенного роста биения в середине партии по мере износа оснастки.

D4.7. Коренная причина: износ центров круглошлифовального станка 3М151 (ОС-1066), не выявленный своевременно из-за отсутствия регламентированной периодичности их замены и выборочного характера операционного контроля.

## D5. Выбранные корректирующие действия

D5.1. Заменить центры передней и задней бабки станка 3М151 (ОС-1066) и включить их замену отдельным пунктом в график ППР; срок — 10 рабочих дней с даты открытия отчёта, ответственный — главный механик.

D5.2. Ужесточить норму радиального биения для детали 45.67.89 до 0,03 мм и ввести сплошной контроль первых трёх партий после внедрения — оформлено извещением IZV-2026-004; срок — 14.07.2026, ответственный — главный технолог.

D5.3. Дополнить методику ОТК-МИ-002 требованием проверять состояние центров перед запуском партии деталей с допуском по биению 0,03 мм и точнее; срок — 14.07.2026, ответственный — начальник ОТК.

D5.4. Провести внеплановый инструктаж контролёров ОТК цеха №2 по применению обновлённой методики ОТК-МИ-002; срок — до 20.07.2026, ответственный — начальник ОТК.

## D6. Внедрение и подтверждение

D6.1. Центры станка 3М151 заменены главным механиком 27.06.2026; работы выполнены по регламенту TOIR-REGL-002.

D6.2. Извещение IZV-2026-004 утверждено 06.07.2026, введено в действие 14.07.2026.

D6.3. Три партии детали 45.67.89, изготовленные после 14.07.2026 (совокупно 340 шт.), проверены сплошным контролем на операции 070; несоответствий по радиальному биению не выявлено.

D6.4. 20.08.2026 менеджер по продажам получил от АО «Редмаш» письменное подтверждение снятия претензии.

D6.5. Повторная оценка через два месяца после внедрения (14.09.2026) показала стабильное соответствие норме по всем выпущенным партиям детали 45.67.89; повода для продления сплошного контроля не выявлено, начальник ОТК принял решение вернуться к выборочному контролю 10 % с 15.09.2026.

## D7. Предупреждение повторения

D7.1. Изменения внесены в ТК-45.67.89, ред. 1, пункт 3 «Контролируемые параметры» извещением IZV-2026-004.

D7.2. Периодичность замены центров станка 3М151 (ОС-1066) включена в график ППР PPR-2026.

D7.3. Методика ОТК-МИ-002 дополнена требованием к проверке состояния оснастки перед запуском ответственных партий по биению.

D7.4. Главному технологу рекомендовано проверить состояние центров станка 3М151 (ОС-1066) также для деталей 45.67.90 и 45.67.93, обрабатываемых на том же станке по аналогичному допуску биения.

## D8. Признание работы команды и закрытие

D8.1. Начальник ОТК отмечает своевременность сдерживающих действий контролёра ОТК и оперативность главного механика при замене оснастки станка.

D8.2. Отчёт закрыт 28.08.2026 начальником ОТК в соответствии с регламентом ОТК-РЕГЛ-004.

D8.3. Материалы разбора переданы в технологический отдел для учёта при последующей актуализации методики ОТК-МИ-002.