УТВЕРЖДАЮ: Технический директор

Дата утверждения: 16.02.2026

# Разбор инцидента: перегрев шпинделя токарного станка 16К20Ф3 из-за пропуска планового технического обслуживания

## 1. Событие

1.1. Дата и время: 11.02.2026, около 13:20, первая смена.

1.2. Место: Ковровская площадка, цех №1, токарно-фрезерный, участок токарной обработки.

1.3. Оборудование: токарно-винторезный станок с ЧПУ 16К20Ф3, инвентарный номер ОС-1041, паспорт ПС-ОС-1041. Периодичность технического обслуживания по паспорту — 90 суток.

1.4. Выполнявшаяся операция: 015 токарная по технологической карте ТК-45.67.93, ред. 1, деталь «Вал-шестерня привода конвейера», партия 30 шт., заказчик ООО «Конвейер-Системс».

## 2. Хронология

2.1. Плановое ТО станка ОС-1041 по графику ППР было намечено на 24.10.2025 и фактически выполнено. Следующий срок по интервалу 90 суток наступал 22.01.2026.

2.2. В январе 2026 года станок был загружен под срочный заказ без перерыва в три смены подряд; плановое ТО от 22.01.2026 перенесено начальником цеха без согласования с главным механиком.

2.3. 11.02.2026, 12:50 — оператор отметил повышенный шум и запах перегретой смазки в передней бабке, продолжил работу до конца детали.

2.4. 13:20 — сработала тепловая защита привода шпинделя, станок остановлен автоматически.

2.5. 13:25 — оператор вызвал мастера участка, станок отключён от сети до осмотра.

2.6. 13:50 — осмотр представителем отдела главного механика подтвердил перегрев подшипников шпиндельного узла из-за недостатка смазки.

2.7. 14:10 — оформлена внеплановая заявка на ремонт (ЗРМ-2026-02); дальнейшая работа станка запрещена до замены подшипников.

## 3. Последствия

3.1. Простой станка с 13:20 11.02.2026 до завершения ремонта по заявке ЗРМ-2026-02: 21 час.

3.2. Брак не допущен: последняя деталь партии до остановки соответствовала требованиям ТК-45.67.93, ред. 1.

3.3. Сменное задание участка токарной обработки на 11.02.2026 и 12.02.2026 сорвано частично: недодано 9 деталей партии.

3.4. Материальный ущерб: замена подшипников шпиндельного узла, стоимость работ и запасных частей учтена по заявке на ремонт.

## 4. Непосредственная причина

4.1. Недостаток смазки в опорах шпинделя, накопившийся вследствие переноса планового технического обслуживания станка ОС-1041, привёл к перегреву подшипников и срабатыванию тепловой защиты привода.

## 5. Коренная причина (5 почему)

Почему перегрелся шпиндель? Потому что подшипники передней бабки работали без пополнения смазки сверх межсервисного интервала.

Почему смазка не была пополнена? Потому что плановое ТО от 22.01.2026 было перенесено.

Почему ТО было перенесено? Потому что начальник цеха принял решение не останавливать станок под срочным заказом.

Почему решение принято без согласования? Потому что порядок переноса планового ТО не требует обязательного письменного согласования с главным механиком.

Почему такого порядка нет? Потому что вывод оборудования на ТО по графику ППР регулируется только годовым графиком, без закреплённой процедуры переноса сроков при производственной загрузке.

## 6. Что сработало и что не сработало

6.1. Сработало: тепловая защита привода шпинделя остановила станок и предотвратила разрушение подшипников и вала шпинделя.

6.2. Сработало: оператор и мастер участка организовали быструю остановку и вызов службы главного механика.

6.3. Не сработало: перенос планового ТО состоялся без согласования с главным механиком и без фиксации нового срока.

6.4. Не сработало: оператор продолжил обработку детали после первых признаков перегрева, вместо немедленной остановки станка.

## 7. Мероприятия

| № | Мероприятие | Ответственная роль | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрепить в положении о ТОиР обязательное согласование переноса планового ТО с главным механиком | Главный механик | 27.02.2026 |
| 2 | Провести внеплановую проверку смазки шпиндельных узлов на остальных станках участка токарной обработки с истёкшим интервалом ТО | Главный механик | 20.02.2026 |
| 3 | Включить в инструктаж операторов правило немедленной остановки станка при первых признаках перегрева | Начальник цеха | 20.02.2026 |
| 4 | Проверить актуальность графика ППР по станку ОС-1041 на второй квартал 2026 года | Главный механик | 06.03.2026 |

## 8. Контроль исполнения

8.1. Отметки о выполнении мероприятий вносятся в журнал контроля мероприятий цеха №1.

8.2. Контроль исполнения возлагается на главного механика, доклад техническому директору — до 13.03.2026.