УТВЕРЖДАЮ: Технический директор

Дата утверждения: 19.03.2026

# Разбор инцидента: нарушение выдержки при термообработке в печи СШЗ-6.6/9, повторная термообработка партии

## 1. Событие

1.1. Дата и время: 16.03.2026, 07:10–15:00, первая и вторая смены.

1.2. Место: Пермская площадка, цех №3, термический, печной участок.

1.3. Оборудование: печь шахтная закалочная СШЗ-6.6/9, инвентарный номер ОС-0812, паспорт ПС-ОС-0812.

1.4. Обрабатываемая партия: деталь 52.31.11 «Шестерня цилиндрическая z=38, m=4», материал сталь 38ХС, партия 24 шт., операция 040 термообработка печная по технологической карте ТК-523111-r1, требование по твёрдости 52…56 HRC.

## 2. Хронология

2.1. 07:10 — партия загружена в печь, выставлен режим по технологической карте: нагрев, выдержка при температуре закалки, охлаждение.

2.2. 09:40 — контроллер температуры печи зафиксировал кратковременное отклонение уставки при плановом снятии показаний, оператор печи скорректировал уставку вручную.

2.3. 10:15 — фактическая выдержка при температуре закалки завершена раньше расчётного времени: контроллер не учёл время, потерянное на отклонение уставки, и завершил цикл по истечении номинального времени с начала загрузки, а не с момента выхода на режим.

2.4. 11:05 — партия выгружена и передана на участок отпуска; внешних признаков брака не выявлено.

2.5. 13:30 — контролёр ОТК при выборочном контроле твёрдости зафиксировал значения 46…48 HRC, ниже нормы 52…56 HRC по ТК-52.31.11, ред. 1.

2.6. 14:10 — начальник ОТК приостановил передачу партии на следующую операцию (035 шевингование), партия помещена в изолятор брака.

2.7. 15:00 — главный технолог принял решение о повторной термообработке всей партии после проверки режима печи.

## 3. Последствия

3.1. Простой печи под перезагрузку партии и внеплановую проверку контроллера температуры: 6 часов.

3.2. Брак не допущен: все 24 детали направлены на повторную термообработку, окончательного брака нет.

3.3. Сменное задание печного участка на 16.03.2026 выполнено частично: плановая загрузка второй партии перенесена на 17.03.2026.

3.4. Дополнительные затраты: повторный цикл термообработки, повторный контроль ОТК, отчёт 8D-2026-03.

## 4. Непосредственная причина

4.1. Контроллер печи отсчитал время выдержки от начала цикла, а не от момента фактического выхода на температуру закалки, из-за чего партия недодержана при температуре закалки.

## 5. Коренная причина (5 почему)

Почему твёрдость партии оказалась ниже нормы? Потому что фактическая выдержка при температуре закалки была короче расчётной.

Почему выдержка оказалась короче? Потому что цикл завершился по номинальному времени от начала загрузки, без учёта задержки выхода на режим.

Почему задержка выхода на режим не была учтена? Потому что контроллер печи не имеет функции автоматической коррекции времени выдержки при отклонении уставки.

Почему отсутствие такой функции не было выявлено раньше? Потому что периодическая проверка (поверка) контура регулирования температуры печи не входит отдельным пунктом в перечень работ планового технического обслуживания.

Почему не входит? Потому что регламент эксплуатации термических печей, устанавливающий порядок проверки контуров регулирования, на момент инцидента не введён в действие.

## 6. Что сработало и что не сработало

6.1. Сработало: выборочный контроль твёрдости ОТК выявил отклонение до передачи партии на следующую операцию.

6.2. Сработало: начальник ОТК своевременно приостановил движение партии и изолировал её.

6.3. Не сработало: контроллер печи не сигнализировал об отклонении уставки как о событии, требующем ручной проверки цикла выдержки.

6.4. Не сработало: отсутствие регламентированной периодической проверки контура регулирования температуры печи.

## 7. Мероприятия

| № | Мероприятие | Ответственная роль | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформить отчёт 8D-2026-03 по несоответствию с анализом коренной причины и корректирующими действиями | Начальник ОТК | 23.03.2026 |
| 2 | Ввести в план технического обслуживания печи ОС-0812 периодическую проверку контура регулирования температуры | Главный механик | 30.03.2026 |
| 3 | Закрепить в регламенте эксплуатации термических печей порядок отсчёта выдержки от момента фактического выхода на температуру закалки | Главный технолог | 10.04.2026 |
| 4 | Провести внеплановую сверку показаний контроллера печи ОС-0812 с независимым средством измерения температуры | Главный механик | 23.03.2026 |

## 8. Контроль исполнения

8.1. Отметки о выполнении мероприятий вносятся в журнал контроля мероприятий цеха №3 и в отчёт 8D-2026-03.

8.2. Контроль исполнения возлагается на начальника ОТК, доклад техническому директору — до 17.04.2026.