УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 01.06.2026

Вводится в действие с 09.06.2026

# Извещение об изменении технологической карты на деталь 73.22.30 «Шток гидроцилиндра ГЦ-100/56, L=700»

## 1. Основание изменения

1.1. Письмо АО «Гидромаш-Юг» (договор ГЮ-2025/04) от 18.05.2026 с требованием снизить шероховатость рабочей поверхности штока гидроцилиндра ГЦ-100/56 для повышения ресурса уплотнений при рабочем давлении до 250 бар.

1.2. Требование согласовано главным технологом и принято к исполнению для детали 73.22.30.

## 2. Что изменяется

2.1. Ужесточается норма шероховатости поверхности после операции 075 полирование.

| Пункт | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| Шероховатость Ra на операции 075, мкм, не более | 0,63 | 0,32 |

## 3. Документы, в которые вносится изменение

3.1. ТК-73.22.30, ред. 1, пункт 3 «Контролируемые параметры» и раздел 2, операция 075 полирование.

## 4. Указания по заделу и незавершённому производству

4.1. Штоки, прошедшие операцию 075 до вступления извещения в силу, подлежат дополнительному полированию до нормы 0,32 мкм либо повторному контролю с оформлением решения начальника ОТК по отклонению.

4.2. Партии, не прошедшие операцию 075 на дату вступления извещения в силу, обрабатываются сразу по новой норме шероховатости без дополнительных операций.

## 5. Указания по остаткам на складе и у заказчика

5.1. Остаток готовых штоков 73.22.30 на складе передаётся в ОТК для контроля шероховатости по новой норме до отгрузки АО «Гидромаш-Юг».

5.2. Менеджер по продажам уведомляет заказчика о сроке поставки партий, соответствующих новому требованию.

## 6. Срок внедрения и ответственные роли

6.1. Извещение вводится в действие с 09.06.2026.

6.2. Ответственный за корректировку ТК-73.22.30 — главный технолог. Ответственный за контроль исполнения на операции 075 — начальник ОТК.

6.3. Инженер по продажам готовит техническое заключение для заказчика по факту внедрения изменения не позднее 5 рабочих дней после 09.06.2026.