УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 27.07.2026

Вводится в действие с 04.08.2026

# Извещение об изменении технологической карты на деталь 88.14.43 «Кольцо распорное ø80/ø100×15»

## 1. Основание изменения

1.1. По результатам пробной партии 30 шт. установлено, что требуемая шероховатость Ra 3,2 мкм поверхности детали 88.14.43 «Кольцо распорное ø80/ø100×15» достигается на чистовом проходе операции 015 токарная без дополнительной плоской шлифовки.

1.2. Главный технолог принял решение исключить операцию плоского шлифования из маршрута обработки как избыточную.

## 2. Что изменяется

2.1. Из маршрута обработки исключается операция плоского шлифования.

| Пункт | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| Маршрут обработки | 015 токарная → 025 шлифовальная плоская → 070 контроль ОТК | 015 токарная → 070 контроль ОТК |

## 3. Документы, в которые вносится изменение

3.1. ТК-88.14.43, ред. 1, раздел 2 «Маршрут обработки».

3.2. Нормы расхода NORM-RASH-2026 — исключается позиция расхода абразивного инструмента по детали 88.14.43.

## 4. Указания по заделу и незавершённому производству

4.1. Детали 88.14.43, находящиеся в заделе после операции 015 и не прошедшие шлифование, передаются напрямую на операцию 070 контроль ОТК.

4.2. Детали, уже прошедшие плоское шлифование до вступления извещения в силу, дальнейшей обработке не подлежат и передаются по маршруту без изменений.

## 5. Указания по остаткам на складе и у заказчика

5.1. Пункт не применяется: изменение маршрута не влияет на параметры готовой детали на складе.

## 6. Срок внедрения и ответственные роли

6.1. Извещение вводится в действие с 04.08.2026.

6.2. Ответственный за корректировку ТК-88.14.43 и норм расхода — главный технолог. Ответственный за инструктаж операторов цеха №1 — начальник цеха.