УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 17.08.2026

Вводится в действие с 25.08.2026

# Извещение об изменении технологической карты на деталь 88.14.42 «Фланец присоединительный ø160»

## 1. Основание изменения

1.1. Письмо ООО «Конвейер-Системс» (договор КС-2025/12) от 30.07.2026 с требованием увеличить толщину цинкового покрытия фланца 88.14.42, эксплуатируемого в узлах натяжных станций конвейеров на открытых площадках.

1.2. Требование согласовано главным технологом: действующее покрытие Ц6.хр не обеспечивает заявленный заказчиком срок службы в условиях повышенной влажности.

## 2. Что изменяется

2.1. Увеличивается толщина цинкового покрытия на операции 060 цинкование.

| Пункт | Было | Стало |
| --- | --- | --- |
| Покрытие | Ц6.хр | Ц9.хр |

## 3. Документы, в которые вносится изменение

3.1. ТК-88.14.42, ред. 1, пункт 3 «Контролируемые параметры» и раздел 2, операция 060 цинкование.

3.2. Методика ОТК-МИ-005 (контроль толщины покрытия) — в части нормы толщины для детали 88.14.42.

## 4. Указания по заделу и незавершённому производству

4.1. Детали 88.14.42, прошедшие операцию 060 по норме Ц6.хр до вступления извещения в силу, подлежат дополнительному цинкованию на линии АГ-40 до толщины, соответствующей норме Ц9.хр, либо переводу в брак при невозможности доращивания покрытия.

## 5. Указания по остаткам на складе и у заказчика

5.1. Остаток готовых деталей 88.14.42 на складе передаётся в ОТК для контроля толщины покрытия по методике ОТК-МИ-005 до отгрузки.

5.2. Менеджер по продажам уведомляет ООО «Конвейер-Системс» о сроке поставки партий с покрытием Ц9.хр.

## 6. Срок внедрения и ответственные роли

6.1. Извещение вводится в действие с 25.08.2026.

6.2. Ответственный за корректировку ТК-88.14.42 — главный технолог. Ответственный за организацию доращивания покрытия задела — начальник цеха №4.