УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 10.02.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 24.02.2026

# Методика контроля радиального биения и геометрии валов

## 1. Область применения

1.1. Настоящая методика устанавливает порядок контроля радиального биения, прямолинейности оси и геометрических отклонений валов и осей после операций круглошлифовальной обработки в цехе №2.

1.2. Методика применяется для деталей группы 45.67.xx (валы редукторов) и деталей 88.14.47, 88.14.51, контролируемое биение которых указано в тolerances технологической карты.

## 2. Средства измерений

| Средство измерения | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Индикаторная головка часового типа ИЧ-10 на стойке С-III ГОСТ 577-68 | 0…10 мм | ±0,01 мм |
| Плита поверочная 630×400 класс точности 1 | — | по ГОСТ 10905-86 |
| Центры поверочные и призмы контрольные | по диаметру вала | ±0,005 мм |

2.1. Проверка биения выполняется на станке 3М151 (инв. № ОС-1066) в контрольных центрах или на плите поверочной в призмах, соответствующих посадочному диаметру вала.

## 3. Условия контроля

3.1. Контроль проводится при температуре 20 ± 2 °С после выдержки вала на контрольном столе не менее 30 минут после операции круглошлифовальной обработки.

3.2. Вал перед контролем очищается от СОЖ и абразивной пыли.

3.3. Центровые отверстия вала перед установкой в контрольные центры протираются и осматриваются на отсутствие забоин.

## 4. Порядок измерения

4.1. Вал устанавливается в контрольные центры или в призмы на поверочной плите без зажима, допускающего деформацию.

4.2. Измерительный наконечник индикаторной головки подводится к контролируемой шейке вала с натягом 0,5…1,0 мм.

4.3. Вал медленно проворачивается на полный оборот; фиксируется максимальная разность показаний индикатора за оборот.

4.4. Измерение повторяется на каждой шейке вала, для которой в технологической карте указано значение радиального биения.

## 5. Обработка результата

5.1. За величину радиального биения принимается разность между наибольшим и наименьшим показаниями индикатора за один оборот вала.

5.2. Вал признаётся соответствующим, если полученное значение не превышает нормы, указанной в технологической карте на деталь.

## 6. Оформление и хранение записей

6.1. Результаты контроля заносятся в журнал контроля геометрии валов с указанием обозначения детали, номера партии и значения биения по каждой контролируемой шейке.

6.2. Журнал контроля геометрии валов хранится в ОТК не менее трёх лет.

## 7. Действия при несоответствии

7.1. При превышении нормы радиального биения деталь изолируется, и дальнейшие действия выполняются в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-004.