УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 04.06.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 18.06.2026

# Методика контроля зубчатых венцов

## 1. Область применения

1.1. Настоящая методика устанавливает порядок контроля параметров зубчатого венца после операций зубофрезерования, зубострогания и шевингования в цехе №1.

1.2. Методика применяется для деталей группы 52.31.xx (шестерни и колёса зубчатые), степень точности которых указана в технологической карте полем gear_grade.

## 2. Средства измерений

| Средство измерения | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Штангензубомер ШЗ-18 | модуль 1…18 мм | ±0,02 мм |
| Нормалемер зубчатый БВ-5063 (измерение длины общей нормали) | модуль 1…10 мм | ±0,01 мм |
| Прибор контроля радиального биения зубчатого венца с индикаторной головкой ИЧ-10 | 0…10 мм | ±0,01 мм |
| Краска контрольная для проверки пятна контакта (для конических передач) | — | по ГОСТ 1758-81 |

## 3. Условия контроля

3.1. Контроль проводится при температуре 20 ± 2 °С после полного остывания детали, прошедшей термообработку.

3.2. Зубчатый венец перед контролем очищается от заусенцев, стружки и остатков СОЖ.

3.3. Для цилиндрических зубчатых колёс контролируется длина общей нормали; для конической шестерни 52.31.12 дополнительно контролируется пятно контакта на контрольном зацеплении.

## 4. Порядок измерения

4.1. Радиальное биение зубчатого венца измеряется индикаторной головкой с шариковым наконечником, последовательно введённым во впадину каждого зуба при установке детали в центрах.

4.2. Толщина зуба по хорде или длина общей нормали измеряется не менее чем на трёх зубьях, равномерно распределённых по окружности венца.

4.3. Для конической шестерни 52.31.12 контрольное зацепление с эталонным колесом окрашивается тонким слоем краски; венец проворачивается на полный оборот под лёгкой нагрузкой, после чего оценивается расположение пятна контакта.

4.4. Степень точности зубчатого венца по нормам плавности и нормам контакта определяется по совокупности результатов измерений в соответствии со степенью, указанной в технологической карте.

## 5. Обработка результата

5.1. За результат измерения радиального биения принимается разность между наибольшим и наименьшим показаниями индикатора за оборот детали.

5.2. Зубчатый венец признаётся соответствующим, если радиальное биение, длина общей нормали и (для конических передач) расположение пятна контакта не выходят за нормы степени точности, указанной в технологической карте.

## 6. Оформление и хранение записей

6.1. Результаты контроля заносятся в журнал контроля зубчатых венцов с указанием обозначения детали, номера партии и измеренных значений.

6.2. Журнал контроля зубчатых венцов хранится в ОТК не менее трёх лет.

## 7. Действия при несоответствии

7.1. При выявлении отклонения параметров зубчатого венца за пределы нормы деталь изолируется, и дальнейшие действия выполняются в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-004.