УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 10.07.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 24.07.2026

# Методика испытания гидроцилиндров на герметичность и прочность

## 1. Область применения

1.1. Настоящая методика устанавливает порядок испытания собранных гидроцилиндров на прочность и герметичность на стенде СИ-ГЦ-250 в цехе №5.

1.2. Методика применяется для гидроцилиндра ГЦ-100/56 в сборе (88.14.54), а по указанию технолога — для гильзы гидроцилиндра (73.22.32) при выборочном контроле сварных и резьбовых соединений.

## 2. Средства измерений

| Средство измерения | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Стенд испытаний гидроцилиндров СИ-ГЦ-250 (инв. № ОС-1231) | до 250 бар | по паспорту стенда |
| Манометр образцовый МО ГОСТ 2405-88 | 0…400 бар | класс точности 0,4 |
| Секундомер механический | до 60 мин | ±0,2 с |

2.1. Манометр стенда поверяется в соответствии с графиком поверки средств измерений; к испытаниям допускается только манометр с действующим клеймом поверки.

## 3. Условия контроля

3.1. Испытание проводится на рабочей жидкости, предусмотренной технологической картой на изделие, при температуре жидкости от 15 до 35 °С.

3.2. Перед испытанием гидроцилиндр полностью заполняется рабочей жидкостью с удалением воздуха из полостей.

3.3. Наружная поверхность гидроцилиндра перед испытанием насухо протирается для визуального контроля подтёков.

## 4. Порядок измерения

4.1. Контролёр подключает гидроцилиндр к стенду и проверяет герметичность соединений при давлении 10 бар в течение одной минуты.

4.2. Давление в системе плавно повышается до испытательного значения 250 бар со скоростью, исключающей гидравлический удар.

4.3. Гидроцилиндр выдерживается под испытательным давлением 250 бар в течение 5 минут; в течение выдержки контролируется показание манометра стенда.

4.4. После выдержки под давлением шток гидроцилиндра совершает не менее трёх полных ходов на длину 700 мм для проверки плавности хода и отсутствия заеданий.

4.5. По окончании испытания контролёр осматривает наружные поверхности, уплотнения и резьбовые соединения на наличие следов рабочей жидкости.

## 5. Обработка результата

5.1. Испытание на прочность считается пройденным, если в течение выдержки под испытательным давлением падение давления по манометру стенда не зафиксировано.

5.2. Испытание на герметичность считается пройденным, если после осмотра по пункту 4.5 не обнаружено следов течи рабочей жидкости.

5.3. Гидроцилиндр признаётся соответствующим при одновременном выполнении условий по пунктам 5.1 и 5.2, а также при плавном ходе штока без заеданий на всей длине хода 700 мм.

## 6. Оформление и хранение записей

6.1. Результаты испытания оформляются протоколом по форме ПРОТ-{ггггммдд}-{nn} в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-002.

6.2. Протокол испытания гидроцилиндра хранится в ОТК не менее трёх лет.

## 7. Действия при несоответствии

7.1. При выявлении падения давления, течи рабочей жидкости или заедания штока гидроцилиндр изолируется, и дальнейшие действия выполняются в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-004.