УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 06.08.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 20.08.2026

# Методика контроля комплектности, маркировки и консервации готовой продукции

## 1. Область применения

1.1. Настоящая методика устанавливает порядок контроля комплектности, маркировки и качества консервации готовой продукции перед отгрузкой на участке консервации и упаковки цеха №6.

1.2. Методика применяется для узлов в сборе 88.14.53, 88.14.54, 88.14.55, а также для деталей и узлов, поставляемых как запасные части.

## 2. Средства контроля

| Средство контроля | Назначение | Погрешность |
| --- | --- | --- |
| Лупа измерительная ЛИ-3-10х ГОСТ 25706-83 | контроль чёткости маркировки | увеличение 10х |
| Мерная ёмкость для консервационного масла К-17, 0,1 л | контроль нормы расхода масла на консервацию | ±5 % |
| Весы платформенные, до 100 кг | контроль массы упакованного изделия | ±50 г |

## 3. Условия контроля

3.1. Контроль проводится в помещении участка консервации и упаковки при температуре не ниже 15 °С.

3.2. Изделие перед контролем должно быть полностью укомплектовано в соответствии со спецификацией сборочного чертежа.

3.3. Консервация изделия маслом К-17 выполняется до контроля комплектности и маркировки.

## 4. Порядок контроля

4.1. Контролёр сверяет фактическую комплектность изделия с перечнем составных частей по сборочному чертежу и отгрузочной спецификации.

4.2. Контролёр проверяет наличие и чёткость маркировки: обозначение изделия, номер партии, дата изготовления и клеймо ОТК.

4.3. Контролёр визуально проверяет равномерность нанесения консервационного покрытия на все незащищённые металлические поверхности изделия; расход масла К-17 должен соответствовать норме, установленной NORM-RASH-2026, из расчёта не менее 0,05 л на изделие.

4.4. Контролёр проверяет соответствие упаковки требованиям договора с заказчиком, включая наличие товаросопроводительных документов внутри или на упаковке.

## 5. Обработка результата

5.1. Изделие признаётся соответствующим, если одновременно выполнены условия по комплектности, маркировке, консервации и упаковке, указанные в пунктах 4.1–4.4.

5.2. При невыполнении хотя бы одного условия изделие к отгрузке не допускается.

## 6. Оформление и хранение записей

6.1. Результат контроля контролёр отмечает в отгрузочном документе и в журнале контроля готовой продукции с указанием обозначения изделия и номера партии.

6.2. Журнал контроля готовой продукции хранится в ОТК не менее трёх лет.

## 7. Действия при несоответствии

7.1. При выявлении некомплектности, нечёткой маркировки или ненадлежащей консервации изделие изолируется, и дальнейшие действия выполняются в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-004.