УТВЕРЖДАЮ: Начальник ОТК

Дата утверждения: 11.03.2026

Редакция: ред. 2

Вводится в действие с 01.04.2026

# Регламент операционного контроля в процессе производства

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок контроля деталей и узлов между технологическими операциями на всех этапах механической обработки, термообработки, гальванических покрытий и сборки.

1.2. Регламент обязателен для операторов станков, мастеров участков, контролёров ОТК и начальников цехов на площадках Ковров и Тольятти.

1.3. Контроль готовой продукции на приёмо-сдаточных испытаниях регулируется ОТК-РЕГЛ-002.

## 2. Термины и сокращения

ОТК — отдел технического контроля.

Первая деталь партии — деталь, изготовленная первой после наладки или переналадки станка на

выполнение операции.

Летучий контроль — выборочный контроль контролёром ОТК деталей непосредственно на рабочем месте

в ходе выполнения операции, без остановки партии.

Клеймение — нанесение личного клейма контролёра ОТК на деталь или сопроводительный документ как

подтверждение прохождения контроля.

## 3. Виды операционного контроля

3.1. На каждой операции применяются: самоконтроль оператора, контроль первой детали партии, летучий контроль ОТК и приёмочный контроль на межоперационных постах в цехе №2.

3.2. Вид и периодичность контроля для конкретной операции указываются в технологической карте на деталь.

## 4. Контроль первой детали партии

4.1. После каждой наладки или переналадки станка оператор изготавливает первую деталь и предъявляет её контролёру ОТК до запуска остальной партии.

4.2. Контролёр ОТК проверяет первую деталь в течение 15 минут с момента предъявления и заносит результат в журнал контроля первой детали.

4.3. До получения положительного результата контроля первой детали обработка остальной партии на данной операции запрещается.

4.4. При несоответствии первой детали оператор устраняет причину и изготавливает новую первую деталь; повторная проверка проводится в том же порядке.

## 5. Самоконтроль оператора

5.1. Оператор обязан проверять контролируемые параметры каждой пятой детали партии измерительным инструментом, указанным в технологической карте.

5.2. Для параметров с полем допуска уже IT7 и для операций термообработки самоконтроль проводится по каждой детали.

5.3. Результаты самоконтроля оператор заносит в маршрутный лист детали.

5.4. При выявлении отклонения оператор останавливает подачу деталей на следующую операцию и вызывает контролёра ОТК.

## 6. Летучий контроль ОТК

6.1. Контролёр ОТК проводит летучий контроль на каждом рабочем месте цеха №1 и цеха №2 не реже двух раз за смену.

6.2. При летучем контроле проверяется не менее двух деталей текущей партии по параметрам, указанным в технологической карте.

6.3. Результаты летучего контроля контролёр заносит в журнал летучего контроля с указанием времени, станка и фамилии оператора.

6.4. При выявлении несоответствия во время летучего контроля контролёр приостанавливает работу на данной операции до выяснения объёма несоответствия.

## 7. Клеймение продукции

7.1. После положительного результата контроля на операции 070 «Контроль ОТК» контролёр наносит личное клеймо на деталь или на сопроводительный ярлык партии.

7.2. Клеймо наносится в зоне, не влияющей на функциональные поверхности и товарный вид детали, способом, указанным в технологической карте.

7.3. Каждому контролёру ОТК приказом начальника ОТК присваивается номер личного клейма; реестр клейм ведёт начальник ОТК.

7.4. Деталь без клейма ОТК к передаче на следующую операцию, на склад готовой продукции или заказчику не допускается.

## 8. Действия при несоответствии

8.1. При выявлении несоответствия на любом виде операционного контроля деталь изолируется, а дальнейшие действия выполняются по порядку, установленному ОТК-РЕГЛ-004.

8.2. Акт о браке оформляется контролёром ОТК в течение одного рабочего дня с даты выявления несоответствия.

## 9. Ответственность

9.1. Ответственность за проведение самоконтроля несёт оператор станка.

9.2. Ответственность за своевременность и полноту летучего контроля несёт контролёр ОТК, закреплённый за участком.

9.3. Ответственность за передачу на следующую операцию деталей без установленного клеймения несёт мастер участка.