УТВЕРЖДАЮ: Технический директор

Дата утверждения: 03.09.2026

# Отчёт о простоях оборудования за август 2026 г.

## 1. Сводка

1.1. Суммарная наработка оборудования за август 2026 г. составила 6 701 час, суммарный простой — 88 часов.

1.2. Коэффициент технической готовности (КТГ) по предприятию за август 2026 г. составил 98,7 % против 97,7 % в июле 2026 г.: аварийных остановок в отчётном месяце не зафиксировано.

## 2. Простои по оборудованию

| Инв. № | Модель | Цех | Простой, ч | Плановый / аварийный | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОС-1041 | 16К20Ф3 | Цех №1 | 12 | плановый 5 / аварийный 7 | ТО-1 по графику; повторная регулировка задней бабки |
| ОС-1198 | DMG MORI CTX 310 ecoline | Цех №1 | 8 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1203 | Haas VF-2 | Цех №1 | 6 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-0987 | 6Р13 | Цех №1 | 4 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1250 | Sinumerik 828D / СТЦ-1730 | Цех №1 | 6 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1066 | 3М151 | Цех №2 | 7 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1071 | 3Е711В | Цех №2 | 6 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-0812 | СШЗ-6.6/9 | Цех №3 | 10 | плановый | ТО-1 по графику ППР, остывание и разогрев печи |
| ОС-1155 | ВЧГ7-60/0,066 | Цех №3 | 6 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-0903 | АГ-40 | Цех №4 | 8 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-0911 | АГ-25Х | Цех №4 | 6 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1120 | П-6330 | Цех №5 | 4 | плановый | ТО-1 по графику ППР |
| ОС-1231 | СИ-ГЦ-250 | Цех №5 | 5 | плановый | ТО-1 по графику ППР |

## 3. Крупнейшие простои и их причины

3.1. Наибольший простой в августе — 12 часов на станке ОС-1041 (16К20Ф3, цех № 1): плановое ТО-1 и повторная внеплановая регулировка изношенной задней бабки; вопрос о капитальном ремонте станка остаётся на контроле в связи с повторяющимися отказами.

3.2. Второй по величине простой — 10 часов на печи ОС-0812 (СШЗ-6.6/9, цех № 3): плановое ТО-1 с учётом времени остывания и повторного разогрева печи непрерывного цикла.

3.3. Линия цинкования АГ-40 (ОС-0903) в августе работала без аварийных остановок; замечаний по нагреву выпрямителя после введения контроля по ТЕХ-РЕГЛ-001, ред. 2, не зафиксировано.

## 4. Влияние на выполнение сменных заданий

4.1. Плановые простои в августе укладывались в окна, согласованные с ПДО, и на выполнение сменных заданий цехов существенного влияния не оказали.

## 5. Мероприятия

5.1. Провести внеочередной технический осмотр станка ОС-1041 (16К20Ф3) специалистом ОГМ до наступления очередного планового ремонта в связи с повторяющимися отказами задней бабки.

5.2. Продолжить контроль нагрева выпрямителей линий цеха № 4 в порядке, введённом ТЕХ-РЕГЛ-001, ред. 2, и распространить аналогичный контроль на выпрямитель линии АГ-25Х.