УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 10.02.2025

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 20.02.2025

# Работа на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ DMG MORI CTX 310 ecoline

## 1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок работы на токарном обрабатывающем центре с ЧПУ DMG MORI CTX 310 ecoline, инв. № ОС-1198, установленном в цехе №1 Ковровской площадки.

1.2. Инструкция обязательна для операторов станков с ЧПУ, выполняющих токарную обработку заготовок валов и штоков по технологическим картам технологического отдела.

1.3. Инструкция не распространяется на наладку и программирование станка — эти работы выполняет наладчик станков с ЧПУ по отдельному регламенту.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К самостоятельной работе на станке допускаются операторы станков с ЧПУ не ниже 4 разряда, прошедшие обучение по программе оператора обрабатывающих центров DMG MORI.

2.2. Обязателен вводный и первичный инструктаж по инструкции ИОТ-005 «Общие требования охраны труда для работников механических цехов», повторный инструктаж — не реже одного раза в квартал.

2.3. Вновь принятый оператор допускается к самостоятельной работе после стажировки не менее 10 рабочих смен под руководством мастера участка.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Оператор проверяет наличие действующей технологической карты на партию (например, ТК-45.67.89, ред. 1) и сменного задания.

3.2. Перед пуском станка проверяется исправность ограждений рабочей зоны, блокировок дверцы и аварийного останова.

3.3. Проверяется уровень и концентрация рабочего раствора СОЖ ЭТ-2 в баке станка; порядок приготовления и контроля — по РИ-013. При концентрации ниже нормы станок к работе не допускается.

3.4. Проверяется состояние режущего инструмента и соответствие установленных пластин CNMG 120408 карте наладки.

3.5. Обнаруженные при осмотре неисправности записываются в журнал приёма-сдачи смены и сообщаются мастеру участка.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Оператор устанавливает заготовку (круг ø80, сталь 40Х ГОСТ 4543-2016) в патрон и проверяет биение заготовки индикатором.

4.2. Оператор вызывает управляющую программу операции 015 согласно технологической карте и проверяет соответствие номера программы номеру детали.

4.3. Обработка ведётся резцом проходным с пластиной CNMG 120408 на скорости 180…220 м/мин, с подачей 0,25 мм/об и глубиной резания 1,5…2,5 мм, с охлаждением СОЖ ЭТ-2 концентрацией 5…7 %.

4.4. После обработки первой детали партии оператор останавливает станок и выполняет измерение контролируемых размеров в соответствии с разделом 5.

4.5. При положительном результате самоконтроля оператор продолжает обработку партии, контролируя размеры не реже, чем указано в п. 5.2.

4.6. Обработанные детали укладываются в тару с ярлыком партии и передаются на операцию 025 согласно маршруту технологической карты.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Оператор контролирует диаметральные размеры штангенциркулем и микрометром с точностью, установленной картой наладки.

5.2. Периодичность самоконтроля — каждая пятая деталь партии, а также первая и последняя деталь партии.

5.3. При выходе размера за поле допуска обработка партии приостанавливается, о чём сообщается мастеру участка и контролёру ОТК для контроля по методике ОТК-МИ-001.

5.4. Результаты самоконтроля заносятся в журнал операционного контроля цеха №1.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При отказе станка (авария по ЧПУ, останов по блокировке, посторонний шум или вибрация) оператор немедленно останавливает станок кнопкой аварийного останова.

6.2. Оператор сообщает о неисправности мастеру участка и оформляет заявку на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода станка в ремонт и допуска к работе после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Детали, обработанные до остановки станка при подозрении на выход размеров за допуск, откладываются в изолятор брака до решения контролёра ОТК.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. По окончании смены оператор останавливает станок, переводит его в безопасное положение и обесточивает по инструкции завода-изготовителя.

7.2. Рабочая зона станка очищается от стружки, СОЖ убирается с направляющих и ограждений.

7.3. Оператор вносит в журнал приёма-сдачи смены количество обработанных деталей, остаток заготовок и замечания по состоянию станка.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка либо оператору следующей смены с росписью в журнале.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается работать на станке со снятыми или заблокированными ограждениями и блокировками дверцы.

8.2. Запрещается изменять управляющую программу без согласования с технологом.

8.3. Запрещается использовать режущий инструмент, не предусмотренный картой наладки.

8.4. Запрещается покидать рабочее место при включённом цикле обработки.

8.5. Запрещается запускать станок при концентрации СОЖ ниже нормы, указанной в п. 3.3.