УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 16.01.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 27.01.2026

# Сборка редукторных узлов на прессе П-6330

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок работы на гидравлическом прессе П-6330, инв. № ОС-1120, цех №5 Тольяттинской площадки, при запрессовке подшипников и сборке редукторных узлов.

1.2. Инструкция обязательна для слесарей-сборщиков, выполняющих сборку узлов по сборочным технологическим картам.

1.3. Цех №5 работает в одну смену; инструкция действует для всех работников участка сборки редукторных узлов.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К работе допускаются слесари-сборщики не ниже 4 разряда.

2.2. Обязателен вводный инструктаж по ИОТ-005, повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. Допуск к самостоятельной работе на прессе — после стажировки не менее 5 смен под руководством мастера участка.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Проверяется исправность гидросистемы пресса, отсутствие подтёков масла и исправность манометра давления.

3.2. Проверяется исправность ограждения зоны запрессовки и работоспособность кнопки аварийного останова.

3.3. Проверяется комплектность деталей узла по комплектовочной ведомости и наличие сборочной технологической карты.

3.4. Проверяется наличие и исправность оправок для запрессовки, соответствующих сопрягаемым деталям.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Слесарь-сборщик проверяет комплектность узла (например, узел редуктора Р-160 в сборе, обозначение 88.14.53, включающий валы 45.67.89 и 45.67.90, шестерни 52.31.10 и 52.31.11, корпус 61.05.20 и 61.05.21, втулку 88.14.40) по методике ОТК-МИ-008.

4.2. Запрессовка подшипников и втулок выполняется оправкой, соответствующей посадочному диаметру, при давлении, установленном сборочной технологической картой.

4.3. Валы и шестерни устанавливаются в корпус в порядке, предусмотренном сборочной картой, с контролем усилия запрессовки по манометру.

4.4. После сборки первой единицы партии выполняется самоконтроль по разделу 5.

4.5. Собранный узел передаётся на операцию обкатки на стенде согласно маршруту.

4.6. Комплектующие детали, не пошедшие в сборку (излишки, забракованные), возвращаются на склад с отметкой в журнале.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Контролируются усилие запрессовки, отсутствие перекоса и лёгкость вращения собранных валов от руки.

5.2. Периодичность самоконтроля — каждая собранная единица.

5.3. При обнаружении заедания, перекоса или превышения усилия запрессовки сборка приостанавливается, узел передаётся контролёру ОТК.

5.4. Приёмо-сдаточные испытания собранного узла проводятся в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-002.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При падении давления в гидросистеме, утечке масла или отказе манометра слесарь-сборщик останавливает пресс.

6.2. О неисправности сообщается мастеру участка, оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода пресса в ремонт и допуска после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Узлы, собранные с отклонением от нормы усилия запрессовки, разбираются и не передаются на обкатку без решения контролёра ОТК.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. Пресс переводится в исходное положение штока, давление в гидросистеме сбрасывается.

7.2. Рабочее место очищается от масляных загрязнений, оправки убираются в отведённое место хранения.

7.3. В журнале приёма-сдачи смены фиксируются количество собранных узлов и замечания по состоянию пресса.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка с росписью в журнале.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается запрессовывать детали оправкой, не соответствующей посадочному диаметру.

8.2. Запрещается находиться в зоне запрессовки при ходе штока пресса.

8.3. Запрещается превышать давление, установленное сборочной технологической картой.

8.4. Запрещается передавать на обкатку узлы, не прошедшие контроль комплектности по ОТК-МИ-008.

8.5. Запрещается работать на прессе с неисправным манометром давления.