УТВЕРЖДАЮ: Главный технолог

Дата утверждения: 13.02.2026

Редакция: ред. 1

Вводится в действие с 24.02.2026

# Испытание гидроцилиндров на стенде СИ-ГЦ-250

## 1. Область применения

1.1. Инструкция устанавливает порядок работы на стенде испытаний гидроцилиндров СИ-ГЦ-250, инв. № ОС-1231, цех №5 Тольяттинской площадки, при испытании давлением собранных гидроцилиндров.

1.2. Инструкция обязательна для слесарей-испытателей, выполняющих приёмо-сдаточные испытания гидроцилиндров по сборочным технологическим картам.

1.3. Стенд рассчитан на испытания давлением до 250 бар; испытание давлением сверх этого значения не допускается.

## 2. Требования к исполнителю

2.1. К работе допускаются слесари-испытатели не ниже 4 разряда, прошедшие обучение по эксплуатации сосудов и систем под давлением.

2.2. Обязателен вводный инструктаж по ИОТ-005, повторный — не реже одного раза в квартал.

2.3. Допуск к самостоятельной работе на стенде — после стажировки не менее 5 смен под руководством мастера участка.

## 3. Подготовка рабочего места и проверка станка перед началом смены

3.1. Проверяется исправность манометров, предохранительного клапана и ограждения испытательной позиции стенда.

3.2. Проверяется отсутствие подтёков рабочей жидкости в гидросистеме стенда.

3.3. Проверяется наличие сборочной технологической карты и бланка протокола испытаний на партию.

3.4. Проверяется комплектность испытуемого гидроцилиндра (например, гидроцилиндр ГЦ-100/56 в сборе, обозначение 88.14.54) по методике ОТК-МИ-008.

## 4. Порядок выполнения работы

4.1. Гидроцилиндр устанавливается в зажимное приспособление стенда и подключается к гидросистеме по схеме, предусмотренной сборочной картой.

4.2. Слесарь-испытатель плавно поднимает давление до испытательного значения, установленного картой (например, 250 бар для гидроцилиндра 88.14.54), с выдержкой времени, указанной в карте.

4.3. Во время выдержки под давлением выполняется осмотр всех соединений и уплотнений на предмет утечки рабочей жидкости.

4.4. Проверяется ход штока цилиндра на соответствие заданному значению (например, 700 мм).

4.5. После испытания давление плавно сбрасывается, результаты заносятся в протокол испытаний по форме ПРОТ.

4.6. Испытанный и годный гидроцилиндр передаётся на операцию консервации по маршруту технологической карты.

## 5. Контролируемые параметры и самоконтроль

5.1. Контролируются испытательное давление, время выдержки, отсутствие утечки рабочей жидкости и соответствие хода штока норме.

5.2. Испытанию подвергается каждая единица партии; протокол оформляется на каждую партию.

5.3. Методика контроля герметичности — ОТК-МИ-007; при обнаружении утечки или падения давления сверх нормы изделие бракуется и не подлежит повторному испытанию без устранения дефекта.

5.4. Приёмо-сдаточные испытания проводятся в порядке, установленном ОТК-РЕГЛ-002.

## 6. Действия при отклонениях и отказах

6.1. При отказе манометра, предохранительного клапана или превышении заданного давления слесарь-испытатель немедленно сбрасывает давление и останавливает испытание.

6.2. О неисправности стенда сообщается мастеру участка, оформляется заявка на ремонт по форме ЗРМ.

6.3. Порядок вывода стенда в ремонт и допуска после ремонта — по ТОиР-РЕГЛ-002.

6.4. Гидроцилиндры, не прошедшие испытание, направляются на разборку и повторную сборку по решению контролёра ОТК.

## 7. Окончание смены, уборка, сдача

7.1. Стенд переводится в исходное состояние, давление в гидросистеме сбрасывается до нуля.

7.2. Рабочее место очищается от следов рабочей жидкости, инструмент и оснастка убираются в отведённое место хранения.

7.3. В журнале приёма-сдачи смены фиксируются количество испытанных изделий и замечания по состоянию стенда.

7.4. Смена сдаётся мастеру участка с росписью в журнале, протоколы испытаний передаются в ОТК.

## 8. Запрещается

8.1. Запрещается поднимать давление сверх 250 бар, установленных паспортом стенда.

8.2. Запрещается находиться напротив торцов испытуемого гидроцилиндра во время подъёма давления.

8.3. Запрещается проводить испытание при неисправном предохранительном клапане.

8.4. Запрещается оставлять стенд под давлением без надзора.

8.5. Запрещается оформлять протокол испытаний без фактической выдержки под давлением, установленной картой.