УТВЕРЖДАЮ: Начальник цеха

Дата утверждения: 11.02.2026

# Заявка на ремонт: аварийная замена подшипников шпинделя станка 16К20Ф3

## 1. Оборудование

1.1. Токарно-винторезный станок с ЧПУ 16К20Ф3, инвентарный номер ОС-1041, цех №1, токарно-фрезерный, Ковровская площадка.

## 2. Описание неисправности

2.1. 11.02.2026, 13:20, сработала тепловая защита привода шпинделя, станок остановлен аварийно. Осмотром подтверждён перегрев подшипников передней бабки из-за недостатка смазки. Обстоятельства зафиксированы в разборе ИНЦ-2026-02.

## 3. Влияние на производство

3.1. Работа станка полностью запрещена до замены подшипников. Встала обработка партии детали 45.67.93 «Вал-шестерня привода конвейера» для ООО «Конвейер-Системс».

## 4. Требуемые работы и запасные части

4.1. Демонтаж передней бабки, замена подшипников шпиндельного узла, промывка и пополнение смазки, контрольный прогон без нагрузки.

4.2. Требуются подшипники шпинделя по спецификации станка (комплект), заказ по ускоренной процедуре отдела снабжения.

## 5. Предлагаемое окно остановки

5.1. 11.02.2026–12.02.2026, аварийная остановка, вне графика ППР PPR-2026.

## 6. Согласование

| Роль | Дата |
| --- | --- |
| Мастер участка | 11.02.2026 |
| Начальник цеха | 11.02.2026 |
| Главный механик | 11.02.2026 |

Заявка оформлена по ТОиР-РЕГЛ-002.